附件2

节能量计算说明

一、我区新建建筑节能量的统计

（一）节能量的计算

新建节能建筑面积及节能量：季度统计，以各市季度内竣工的达到节能设计标准的民用建筑（居住建筑和公共建筑）的总量,包括所辖县（市）。

为推进各市建筑节能工作，我区实施季度上报制度。按1万千瓦时=3.336吨标准煤的折标系数进行统计。以南宁市2011年第一季度上报数据为例，计算方式如下：

南宁市第一季度新建居住建筑的面积为2345206平方米，节能量计算：3.336×68.75×2345206÷2÷10000=26893.65（说明：折算系数取3.336的情况下，乘南宁市居建能耗取值68.75，乘居建面积2345206，因执行50%的标准所以除以2，以万度电换算为吨标煤所以除以10000，得出26893.65吨标煤）

（二）建筑能耗取值

广西14个城市新建建筑能耗按以下取值计算。

新建居住建筑能耗取值：南宁市、梧州市、来宾市、贵港市、玉林市、百色市新建居住建筑能耗取值：68.75千瓦时/㎡/年；桂林市取值：115.63千瓦时/㎡/年；柳州市、贺州市、河池市取值：113.96千瓦时/㎡/年；北海市、钦州市、防城港市、崇左市取值：90.63千瓦时/㎡/年。

新建公共建筑能耗取值170千瓦时/㎡/年。

二、可再生能源建筑应用节能量计算

（一）太阳能光热建筑应用面积：指统计期内新增且应用太阳能热水系统的建筑面积（2m2太阳能集热器面积对应100m2建筑面积）。节能量计算：根据广西日照、热水器效率、管路损失等实际情况，每平方米建筑面积每年可节约标准煤0.003902786吨。

（二）热泵系统建筑应用面积：指统计期内新增且应用地源、水源（污水、海水）等浅层地能的建筑面积。节能量计算：按每平方米每年节约21度电计算，折算标准煤约为0.0071289吨。

三、既有建筑节能改造节能量计算

既有建筑节能改造面积：指统计期内实施节能改造的民用建筑面积。既有建筑节能改造节能量计算：对于既有居住建筑，凡采取外墙、屋面、窗户、遮阳等节能改造措施的，均可计入节能改造建筑面积。按每平方米每年节约12度电计算，折算标准煤为0.00414吨；对于既有公共建筑，按《公共建筑节能改造技术规范》要求实施节能改造方可计入节能改造建筑面积。按每平方米每年节约60度电计算,折算标准煤为0.0207吨。