广西壮族自治区工程建设地方标准    DB

DBJ/T 45-XXX-2017

备案号JXXXXX-XXX

城市综合管廊建筑信息模型（BIM）建模与交付标准

Technical standard for city utility tunnel building imformation modeling (BIM) modeling and delivery standards

（报批稿）

2017-XX-XX  发布          2017-XX-XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅    发布

前 言

为达成住建部印发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》（建质函[2015]159号）提出的“到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%”的发展目标，为确保广西城市综合管廊工程建设过程中，工程信息模型的建立与交付行为有一个具有可操作性、兼容性强的统一标准，解决城市综合管廊行业的工程建模与交付过程中难以协调统一的问题，根据住建部印发《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》（建质函[2016]183号）及广西壮族自治区住房和城乡建设厅 《关于下达2016年度广西壮族自治区工程建设地方标准制（修）订第一批项目计划的通知》（桂建标〔2016〕7号）的要求制定本标准。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由中国建筑第八工程局有限公司负责具体技术内容的解释。为了提高标准质量，各单位在执行过程中注意积累资料，总结经验，如有意见或建议，请寄送至中国建筑第八工程局        有限公司(地址：广西南宁市青秀区金湖北路57号文德大厦北20楼  邮政编码：530028)，供以后修订时参考。

本标准主编单位：中国建筑第八工程局有限公司

广西工程建设标准化协会

本标准参编单位：广西建筑科学研究设计院

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司

本标准主要起草人员：戈祥林、黄贵、郑玉洁、董文成、陆杨、汪勐、曾冠铭、曾宏强、黄禹阳、黄宏强、姬生沛、龚煌森、丘光宏、黄才醒、秦康、陆征宇、陈少枫、王华平、刘熀明、陶暑生、张皆科、陆仕颖

本标准主要审查人员：

目 次

1  总则	2

2  术语	2

3  基本规定	2

3.1  一般规定	2

3.2  安全	2

3.3  数据交互	2

3.4  模型细度	2

4 建模标准	2

4.1  一般规定	2

4.2  模型文件	2

4.3  模型构件	2

4.4  模型创建	2

5 交付标准	6

5.1  一般规定	2

5.2  设计阶段交付标准	2

5.3  施工阶段交付标准	2

5.4  运维阶段模型交付标准	2

6  附表	2

附表A  模型细度表	2

附表B-1  阶段代码表	2

附表B-2  专业代码表	2

附表C  模型构件表	2

附表 D-1  设计阶段建模内容表	2

附表 D-2  施工阶段建模内容表	2

附表 E  管线模型色值表	2

本标准用词说明	2

引用标准目录	2

附：条文说明	38

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Regulations	3

3.1  General Regulations	3

3.2  Safe	3

3.3  Data Interaction	3

3.4  Level of Development	3

4  Modeling Standard	4

4.1  General Regulations	4

4.2  Modele File	4

4.3  Modele Component	4

4.4  Modele Creation	5

5  Delivery standards	6

5.1  General Regulations	6

5.2  Delivery Standard at the Design Stage	6

5.3  Delivery Standard at the Construction Stage	7

5.4  Delivery Standard at the O&M Stage	7

6  Appendix	9

Appendix A  The Depth Class of Model	9

Appendix B-1  Stage Code	11

Appendix B-2  Professional Code	12

Appendix C  Modele Component	13

Appendix D-1  Modeling Content in Design Stage	21

Appendix D-2  Modeling Content in Construction Stage	29

Appendix E  Pipeline Model Color	35

Explanation of Wording in this Code	36

List of Quoted Standards	37

Addition:Explanation of provisions	38

1  总则

1.0.1  为规范城市综合管廊建筑信息模型应用中的建模和交付过程，实现城市综合管廊工程建设各阶段信息传递及信息应用，特制订本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建城市综合管廊工程建筑信息模型的建模和交付。

1.0.3  城市综合管廊工程建筑信息模型的建模和交付除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  城市综合管廊 utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

2.0.2  现浇混凝土综合管廊结构 cast-in-siteutility tunnel

采用现场浇筑混凝土的综合管廊。

2.0.3  预制拼装综合管廊结构 precast utility tunnel

在工厂内分节段浇筑成型，现场采用拼装工艺施工成为整体的综合管廊。

2.0.4  建筑信息模型 building information modeling ,building information model (BIM)

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依次设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称模型。

2.0.5  建筑信息模型构件 BIM component

建筑信息模型构件是指构成建筑信息模型的基本对象或组件，简称模型构件。

2.0.6  几何信息 geometrical iformation

建筑信息模型内部和外部空间结构的几何表示。

2.0.7  非几何信息 non-geometry information

除几何信息之外的所有信息的集合。

2.0.8  模型细度 level of development（LOD）

模型构件组织及其几何和非几何信息的详细程度。

2.0.9  BIM协同平台 BIM-based collaboration platform

BIM协同平台是指多专业、多参与方之间协同工作的软硬件环境。

2.0.10  地理信息系统 geographic information system（GIS）

地理信息系统是指在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  城市综合管廊工程建设过程中，应根据各阶段、各项任务的需要建模，并根据建设工程的实际条件，选择合适的交付方式。

3.1.2  城市综合管廊模型宜与GIS等信息相结合，进一步完善各阶段的模型信息。

3.2  安全

3.2.1  城市综合管廊模型建模与交付过程中，应采取措施保证信息安全。

3.2.2  BIM协同平台应提供安全的数据共享环境，保证模型数据和信息交互、储存和传递的安全有效共享。

3.3  数据交互

3.3.1  模型的创建过程中，应充分考虑模型及模型构件信息在工程各阶段、各专业间的数据交互，并且文件和模型构件命名规则应保持一致。

3.3.2  交互数据的格式应符合下列规定：

1  交互数据宜采用相同格式或兼容格式；

2  交互数据的格式转换应保证数据的正确性和完整性。

3.3.3  接收方在使用交互数据前，应进行核对和确认。

3.4  模型细度

3.4.1  城市综合管廊项目各阶段建模与交付的模型细度等级划分应符合附表A的规定。

3.4.2  城市综合管廊项目各阶段模型细度根据项目具体情况可做适当调整。

4 建模标准

4.1  一般规定

- 4.1.1  城市综合管廊工程各阶段模型的创建应具有传递性和递增性，上一阶段创建的模型宜作为当前阶段建模的基础，在此之上进行增加、修改相关信息，可避免重复建模。

- 4.1.2  城市综合管廊模型地理位置跨度较大，应建立统一的项目建模模板，模板中确定统一的度量单位、坐标系统和高程系统。

4.2  模型文件

4.2.1  模型文件的命名应符合以下规则：

1  文件的命名应由项目代码、阶段代码、专业代码、区域代码、描述依次组成，由连字符“-”隔开。

其中项目代码、阶段代码为必填项，专业代码、区域代码、描述根据需要选用，当不填写专业代码、区域代码时用“00”代替。

2  项目代码：用于识别项目的代码，由项目管理者制定。宜采用英文或拼音，5个字母以内。

3  阶段代码：用于识别模型文件所处阶段，宜符合附表B-1的规定。

4  专业代码：用于区分项目涉及到的相关专业，宜符合附表B-2的规定。

5  区域代码：用于识别模型文件所处地理位置或项目分区。

6  描述：用于填写人员、时间、版本等补充性信息。应避免与其它字段重复。

4.3  模型构件

4.3.1  模型构件信息须包括几何信息和非几何信息。

4.3.2  模型构件应包括土建工程、场地与环境、入廊管线、消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、标识系统、排水系统等专业构件。 4.3.3  模型的创建过程中，模型构件应参照附表C选取并进行三级编码，结合管廊的里程信息组成模型构件的整体命名，规则如下：

□□ □□ □□（K□□□+□□□）

里程米数

里程公里数

三级编码

二级编码

一级编码

4.4 模型创建

4.4.1  设计阶段模型宜涵盖方案设计、初步设计和施工图设计等阶段各专业内容。

4.4.2  施工阶段模型宜涵盖施工方案、施工深化设计、竣工等阶段各专业内容。

4.4.3  方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段包括的建模内容应参照附表D-1。

4.4.4  施工方案阶段、施工深化设计阶段、竣工阶段包括的建模内容应参照附表D-2。

4.4.5  管线颜色应符合附表E的规定。

5  交付标准

5.1  一般规定

5.1.1  交付的模型、图纸、文档等相互之间应保持一致，并及时保存。

5.1.2  各阶段交付的数据格式在保证数据信息完整性的前提下，宜采用通用数据格式以便后续使用，如IFC格式。

5.1.3  模型交付应包含以下内容：

1  所有权的状态；

2  模型的创建者、审核者与更新者；

3  模型创建、审核和更新的时间；

4  所使用的软件版本；

5  其他。

5.2  设计阶段交付标准

5.2.1  方案设计阶段交付内容宜包括：

1  整体模型文件；

2  图纸的电子文件以及纸质文件；

3  渲染文件；

4  动画漫游文件；

5  计算分析报告；

6  技术经济指标文件；

7  其他。

5.2.2  初步设计阶段交付内容宜包括：

1  整体模型文件；

2  节点模型文件及设计文件；

3  各专业性能模拟及成果文件；

4  其他。

5.2.3  施工图设计阶段交付内容宜包括：

1  整体模型文件；

2  场地模型及设计文件；

3  节点模型及设计文件；

4  竖向布置及土石方工程量平衡报告；

5  各专业专项计算分析模型及计算报告；

6  技术经济指标文件；

7  其他。

5.3  施工阶段交付标准

5.3.1  施工方案阶段交付内容宜包括：

1  整体模型文件；

2  方案模型文件；

3  施工模拟动画；

4  渲染文件；

5  其他。

5.3.2  施工深化设计阶段交付交付内容宜包括：

1  整体模型文件；

2  碰撞检查报告；

3  工程量清单；

4  专业协调分析报告；

5  平立面布置图；

6  节点以及预制构件深化设计图；

7  计算书；

8  其他。

5.3.3  施工竣工阶段交付内容宜包括：

1  整体模型文件；

2  模型内录入的完整资料，包括但不限于以下内容：

1）设计变更；

2）施工技术资料；

3）过程验收资料；

4）竣工验收资料；

5）设备材料信息；

6）系统调试记录。

3  其他。

- 5.4  运维阶段模型交付标准

- 5.4.1  运维阶段模型应以施工阶段中竣工阶段模型作为基础，以满足运维管理需求为目的，增加并完善模型的属性信息，并及时进行维护，形成运维阶段的交付模型。

5.4.2  运维阶段交付内容宜包含：

1  整体模型文件；

2  资产运维管理信息文件；

3  性能分析评估报告；

4  资产设施管理报告；

5  其他。

6  附表

附表A  模型细度表

| 名称 | 细度代号 | 模型细度描述 | 几何信息 | 非几何信息 | 形成 阶段 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘测/概念模型 | LOD100 | 等同于概念设计，此阶段的模型通常为表现建筑整体类型分析的建筑体量，分析包括体积，项目方位朝向，每平方造价等等。 | 形状及概略的定位，体量及面积尺寸 | 概略信息：名称、类型、参数 | 概念规划设计阶段 | 项目可行性研究/项目用地许可 |
| 方案设计 | LOD200 | 等同于方案设计或扩初设计，此阶段的模型包含普遍性系统包括大致的数量，大小，形状，位置以及方向。LOD 200模型通常用于系统分析以及一般性表现目的。 | 编号、形状及准确的定位，概略的尺寸，概略的部件 | 一般的信息：名称、类型、参数、材质、设计说明 | 详规方案设计或扩初设计阶段 | 设计概算/项目建设方案审批/项目规划审批 |
| 初步设计/施工图设计模型 | LOD300 | 模型单元等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型已经能很好地用于成本估算以及施工协调包括碰撞检查，施工进度计划以及可视化。LOD 300模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的构件属性和参数等信息。 | 轴线、编号、形状及定位，详细的制作，造型部件，较精确的尺寸 | 丰富的信息：名称、类型、参数、工艺要求、设计及重要的施工图说明、成本 | 施工图设计阶段 | 施工图/预算 |
| 施工深化设计模型 | LOD350 | 此阶段的模型被认为可以用于模型单元的深化设计，应包含（但不限于）涉及到的各个专业间的合并模型后的深化设计的信息。在LOD300的基础上 | 轴线、编号、形状及定位，详细的制作，造型部件，实际尺寸 | 完整的信息：名称、类型、参数、工艺要求、型号、设计及重要的施工图说明 | 施工深化设计阶段 | 施工模拟/深化设计 |
| 施工实施模型 | LOD400 | 此阶段的模型被认为可以用于模型单元的加工和安装。此模型更多的被专业的承包商和制造商用于加工和制造项目的构件包括水电暖等设备系统。 | 轴线、编号、形状及定位，详细的制作，造型部件，实际尺寸 | 完整的信息：名称、类型、参数、工艺要求、型号、制造商、安装说明、成本 | 施工实施阶段 | 构件预制/造价控制 |
| 竣工模型 | LOD500 | 最终阶段的模型表现的项目竣工的情形。模型将作为中心数据库整合到管廊运营和维护系统中去。LOD 500模型将包含业主BIM提交说明里制定的完整的构件参数和属性。 | 轴线、编号、形状及定位，详细的实际竣工部件，实际安装的真实尺寸 | 实际的信息：名称、类型、参数、工艺要求、型号、制造商、安装及使用说明、成本、运维信息 | 竣工验收阶段 | 施工结算/竣工验收 |

附表B-1  阶段代码表

| 序号 | 专 业 | 专业代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计阶段 | SF |
| 2 | 初步设计阶段 | SC |
| 3 | 施工图设计阶段 | SS |
| 4 | 施工方案阶段 | GF |
| 5 | 施工深化设计阶段 | GS |
| 6 | 施工竣工阶段 | GJ |
| 7 | 运维阶段 | YW |

附表B-2  专业代码表

| 序号 | 专 业 | 专业代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | TJ |
| 2 | 场地与环境 | CH |
| 3 | 入廊管线 | RL |
| 4 | 消防系统 | XF |
| 5 | 通风系统 | TF |
| 6 | 供电系统 | GD |
| 7 | 照明系统 | ZM |
| 8 | 监控与报警系统 | JB |
| 9 | 标识系统 | BS |
| 10 | 排水系统 | PS |

附表C  模型构件表

| 序号 | 一级 | 编码 | 二级 | 编码 | 三级 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 | 01 | 基础工程 | 01 | 桩 | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 冠梁 | 2 |
| 3 |  |  |  |  | 锚杆 | 3 |
| 4 |  |  |  |  | 钢筋网 | 4 |
| 5 |  |  |  |  | 围护 | 5 |
| 6 |  |  |  |  | 井点 | 6 |
| 7 |  |  |  |  | 水槽 | 7 |
| 8 |  |  |  |  | 边坡 | 8 |
| 9 |  |  | 主体工程 | 02 | 顶板 | 1 |
| 10 |  |  |  |  | 中板 | 2 |
| 11 |  |  |  |  | 底板 | 3 |
| 12 |  |  |  |  | 侧墙 | 4 |
| 13 |  |  |  |  | 中隔墙 | 5 |
| 14 |  |  |  |  | 腋角 | 6 |
| 15 |  |  |  |  | 垫层 | 7 |
| 16 |  |  |  |  | 洞 | 8 |
| 17 |  |  |  |  | 进风口 | 9 |
| 18 |  |  |  |  | 出风口 | 10 |
| 19 |  |  |  |  | 逃生口 | 11 |
| 20 |  |  |  |  | 投料口 | 12 |
| 21 |  |  |  |  | 吊装口 | 13 |
| 22 |  |  |  |  | 出入口 | 14 |
| 23 |  |  |  |  | 管线分支口 | 15 |
| 24 |  |  |  |  | 钢筋 | 16 |
| 25 |  |  |  |  | 预应力筋 | 17 |
| 26 |  |  |  |  | 锚具 | 18 |
| 27 |  |  |  |  | 锚垫板 | 19 |
| 28 |  |  |  |  | 预制拼装综合管廊结构 | 20 |
| 29 |  |  | 附属 | 03 | 盖板 | 1 |
| 30 |  |  |  |  | 变形缝 | 2 |
| 31 |  |  |  |  | 集水坑 | 3 |
| 32 |  |  |  |  | 钢格板 | 4 |
| 33 |  |  |  |  | 雨水篦子 | 5 |
| 34 |  |  |  |  | 台阶 | 6 |
| 35 |  |  |  |  | 梯 | 7 |
| 36 |  |  |  |  | 雨篷 | 8 |
| 37 |  |  |  |  | 栏杆 | 9 |
| 38 |  |  |  |  | 塑钢踏步 | 10 |
| 39 |  |  |  |  | 防水套管 | 11 |
| 40 |  |  |  |  | 镀锌钢管 | 12 |
| 41 | 土建工程 | 01 | 附属 | 03 | 钢支撑 | 13 |
| 42 |  |  |  |  | 钢梯 | 14 |
| 43 |  |  |  |  | 钢盖板 | 15 |
| 44 |  |  |  |  | 预埋件 | 16 |
| 45 |  |  |  |  | 塑料管 | 17 |
| 46 |  |  |  |  | 钢筋混凝土检查井 | 18 |
| 47 |  |  |  |  | 镀锌钢格栅盖板 | 19 |
| 48 |  |  |  |  | 钢套管 | 20 |
| 49 |  |  |  |  | 防水套管 | 21 |
| 50 |  |  |  |  | 井盖 | 22 |
| 51 |  |  |  |  | 混凝土电缆工井 | 23 |
| 52 |  |  |  |  | 预制混凝土板 | 24 |
| 53 |  |  |  |  | 上人孔盖板 | 25 |
| 54 |  |  | 防水工程 | 04 | 止水带 | 1 |
| 55 |  |  |  |  | 细石混凝土保护层 | 2 |
| 56 |  |  |  |  | 泡沫板 | 3 |
| 57 |  |  |  |  | 传力杆 | 4 |
| 58 |  |  |  |  | 钢板 | 5 |
| 59 |  |  |  |  | 套管 | 6 |
| 60 |  |  |  |  | 密封垫 | 7 |
| 61 |  |  |  |  | 密封胶 | 8 |
| 62 |  |  |  |  | 接水盒 | 9 |
| 63 |  |  |  |  | 沥青麻筋 | 10 |
| 64 |  |  |  |  | 嵌缝板 | 11 |
| 65 |  |  |  |  | 基层 | 12 |
| 66 |  |  |  |  | 找平层 | 13 |
| 67 |  |  |  |  | 找坡层 | 14 |
| 68 |  |  |  |  | 隔气层 | 15 |
| 69 |  |  |  |  | 隔离层 | 16 |
| 70 |  |  |  |  | 保护层 | 17 |
| 71 |  |  |  |  | 水泥砂浆防水层 | 18 |
| 72 |  |  |  |  | 卷材防水层 | 19 |
| 73 |  |  |  |  | 涂料防水层 | 20 |
| 74 |  |  |  |  | 塑料防水板防水层 | 21 |
| 75 |  |  |  |  | 金属板防水层 | 22 |
| 76 |  |  |  |  | 膨润土防水材料防水层 | 23 |
| 77 |  |  |  |  | 细部构造 | 24 |
| 78 |  |  | 装饰工程 | 05 | 墙面一般抹灰 | 1 |
| 79 |  |  |  |  | 水泥砂浆保护层 | 2 |
| 80 |  |  |  |  | 刷喷涂料 | 3 |
| 81 |  |  |  |  | 门 | 4 |
| 82 |  |  |  |  | 窗 | 5 |
| 83 | 土建工程 | 01 | 装饰工程 | 05 | 面层 | 6 |
| 84 |  |  |  |  | 基层 | 7 |
| 85 |  |  |  |  | 找平层 | 8 |
| 86 |  |  |  |  | 整体面层 | 9 |
| 87 |  |  |  |  | 板块面层 | 10 |
| 88 |  |  |  |  | 地面防水 | 11 |
| 89 |  |  |  |  | 垫层 | 12 |
| 90 |  |  |  |  | 抹灰 | 13 |
| 91 |  |  |  |  | 细部 | 14 |
| 92 |  |  |  |  | 清水砌体勾缝 | 15 |
| 93 | 场地与 环 境 | 02 | 地形 | 01 | 地形表面 | 1 |
| 94 |  |  | 道路 | 02 | 道路铺面 | 1 |
| 95 |  |  |  |  | 路缘及排水沟 | 2 |
| 96 |  |  |  |  | 人行道 | 3 |
| 97 |  |  |  |  | 人行道附属设施 | 4 |
| 98 |  |  |  |  | 广场 | 5 |
| 99 |  |  |  |  | 道路照明 | 6 |
| 100 |  |  |  |  | 交通标线 | 7 |
| 101 |  |  |  |  | 标志牌 | 8 |
| 102 |  |  |  |  | 绿化 | 9 |
| 103 |  |  |  |  | 景观小品 | 10 |
| 104 |  |  |  |  | 桥梁 | 11 |
| 105 |  |  |  |  | 地下设施 | 12 |
| 106 |  |  |  |  | 消火栓 | 13 |
| 107 |  |  |  |  | 埋地管道 | 14 |
| 108 |  |  |  |  | 检查井 | 15 |
| 109 |  |  |  |  | 管道附属 | 16 |
| 110 |  |  | 建筑 | 03 | 现状建筑 | 1 |
| 111 | 入廊管线 | 03 | 给水管 | 01 | 给水管管道 | 1 |
| 112 |  |  |  |  | 排气管道 | 2 |
| 113 |  |  |  |  | 管道管件 | 3 |
| 114 |  |  |  |  | 管道支墩 | 4 |
| 115 |  |  |  |  | 管道支吊架 | 5 |
| 116 |  |  |  |  | 阀门 | 6 |
| 117 |  |  |  |  | 排气装置 | 7 |
| 118 |  |  |  |  | 排空装置 | 8 |
| 119 |  |  |  |  | 管道补偿装置 | 9 |
| 120 |  |  |  |  | 防水组件 | 10 |
| 121 |  |  |  |  | 防水套管 | 11 |
| 122 |  |  | 再生水管 | 02 | 再生水管管道 | 1 |
| 123 |  |  |  |  | 排气管道 | 2 |
| 124 |  |  |  |  | 管道管件 | 3 |
| 125 | 入廊管线 | 03 | 再生水管 | 02 | 管道支墩 | 4 |
| 126 |  |  |  |  | 管道支吊架 | 5 |
| 127 |  |  |  |  | 阀门 | 6 |
| 128 |  |  |  |  | 排气装置 | 7 |
| 129 |  |  |  |  | 排空装置 | 8 |
| 130 |  |  |  |  | 管道补偿装置 | 9 |
| 131 |  |  |  |  | 防水组件 | 10 |
| 132 |  |  |  |  | 防水套管 | 11 |
| 133 |  |  | 雨水管渠 | 03 | 雨水管道 | 1 |
| 134 |  |  |  |  | 管道管件 | 2 |
| 135 |  |  |  |  | 管道附件 | 3 |
| 136 |  |  |  |  | 管道支墩 | 4 |
| 137 |  |  |  |  | 管道支吊架 | 5 |
| 138 |  |  |  |  | 检查井井壁 | 6 |
| 139 |  |  |  |  | 检查井井盖及支座 | 7 |
| 140 |  |  |  |  | 检查井爬梯 | 8 |
| 141 |  |  |  |  | 防水套管 | 9 |
| 142 |  |  |  |  | 压力排水管检查口 | 10 |
| 143 |  |  |  |  | 压力排水管 | 11 |
| 144 |  |  |  |  | 清扫口 | 12 |
| 145 |  |  | 污水管渠 | 04 | 污水管道 | 1 |
| 146 |  |  |  |  | 排气管道 | 2 |
| 147 |  |  |  |  | 排气装置 | 3 |
| 148 |  |  |  |  | 管道管件 | 4 |
| 149 |  |  |  |  | 管道附件 | 5 |
| 150 |  |  |  |  | 管道支墩 | 6 |
| 151 |  |  |  |  | 管道支吊架 | 7 |
| 152 |  |  |  |  | 检查井井壁 | 8 |
| 153 |  |  |  |  | 检查井井盖及支座 | 9 |
| 154 |  |  |  |  | 检查井爬梯 | 10 |
| 155 |  |  |  |  | 防水套管 | 11 |
| 156 |  |  |  |  | 压力排水管检查口 | 12 |
| 157 |  |  |  |  | 压力排水管 | 13 |
| 158 |  |  |  |  | 清扫口 | 14 |
| 159 |  |  | 天然气管道 | 05 | 燃气管道 | 1 |
| 160 |  |  |  |  | 管道阀门 | 2 |
| 161 |  |  |  |  | 管道管件 | 3 |
| 162 |  |  |  |  | 管道附件 | 4 |
| 163 |  |  |  |  | 管道支墩 | 5 |
| 164 |  |  |  |  | 管道支吊架 | 6 |
| 165 |  |  |  |  | 防水套管 | 7 |
| 166 |  |  | 热力管道 | 06 | 热力管道 | 1 |
| 167 | 入廊管线 | 03 | 热力管道 | 06 | 管道阀门 | 2 |
| 168 |  |  |  |  | 管道配件 | 3 |
| 169 |  |  |  |  | 管道附件 | 4 |
| 170 |  |  |  |  | 管道支墩 | 5 |
| 171 |  |  |  |  | 管道支吊架 | 6 |
| 172 |  |  |  |  | 防水套管 | 7 |
| 173 |  |  |  |  | 管配件保温材料 | 8 |
| 174 |  |  |  |  | 排气管 | 9 |
| 175 |  |  |  |  | 排气装置 | 10 |
| 176 |  |  | 电力管线 | 07 | 电力电缆 | 1 |
| 177 |  |  |  |  | 电缆接头 | 2 |
| 178 |  |  |  |  | 电缆支架 | 3 |
| 179 |  |  |  |  | 防水组件 | 4 |
| 180 |  |  | 通信管线 | 08 | 通信电缆 | 1 |
| 181 |  |  |  |  | 电缆桥架 | 2 |
| 182 |  |  |  |  | 防水组件 | 3 |
| 183 |  |  | 真空管道 | 09 | 真空管道 | 1 |
| 184 |  |  |  |  | 管道阀门 | 2 |
| 185 |  |  |  |  | 管道配件 | 3 |
| 186 |  |  |  |  | 管道附件 | 4 |
| 187 |  |  |  |  | 管道支墩 | 5 |
| 188 |  |  |  |  | 管道支吊架 | 6 |
| 189 |  |  |  |  | 管道阀门 | 7 |
| 190 | 消防系统 | 04 | 电气设备安装工程 | 01 | 控制电缆 | 1 |
| 191 |  |  | 水灭火系统 | 02 | 水喷淋镀锌钢管安装 | 1 |
| 192 |  |  |  |  | 水喷淋镀锌无缝钢管安装 | 2 |
| 193 |  |  |  |  | 消火栓镀锌钢管安装 | 3 |
| 194 |  |  |  |  | 消火栓钢管安装 | 4 |
| 195 |  |  |  |  | 螺纹阀门安装 | 5 |
| 196 |  |  |  |  | 螺纹法兰阀门安装 | 6 |
| 197 |  |  |  |  | 法兰阀门安装 | 7 |
| 198 |  |  |  |  | 水表安装 | 8 |
| 199 |  |  |  |  | 消防水箱制作安装 | 9 |
| 200 |  |  |  |  | 水喷头安装 | 10 |
| 201 |  |  |  |  | 报警装置安装 | 11 |
| 202 |  |  |  |  | 温感式水幕装置安装 | 12 |
| 203 |  |  |  |  | 水流指示器安装 | 13 |
| 204 |  |  |  |  | 减压孔板安装 | 14 |
| 205 |  |  |  |  | 末端试水装置安装 | 15 |
| 206 |  |  |  |  | 集热板制作安装 | 16 |
| 207 |  |  |  |  | 消火栓安装 | 17 |
| 208 | 消防系统 | 04 | 水灭火系统 | 02 | 消防水泵接合器安装 | 18 |
| 209 |  |  |  |  | 隔膜式气压水罐安装 | 19 |
| 210 |  |  | 气体灭火 系统 | 03 | 无缝钢管 | 1 |
| 211 |  |  |  |  | 不锈钢管 | 2 |
| 212 |  |  |  |  | 铜管 | 3 |
| 213 |  |  |  |  | 气体驱动装置管道 | 4 |
| 214 |  |  |  |  | 法兰 | 5 |
| 215 |  |  |  |  | 选择阀 | 6 |
| 216 |  |  |  |  | 气体喷头 | 7 |
| 217 |  |  |  |  | 贮存装置 | 8 |
| 218 |  |  |  |  | 二氧化碳称重检漏装置 | 9 |
| 219 |  |  | 泡沫灭火 系统 | 04 | 碳钢管 | 1 |
| 220 |  |  |  |  | 不锈钢管 | 2 |
| 221 |  |  |  |  | 铜管 | 3 |
| 222 |  |  |  |  | 法兰 | 4 |
| 223 |  |  |  |  | 法兰阀门 | 5 |
| 224 |  |  |  |  | 泡沫发生器 | 6 |
| 225 |  |  |  |  | 泡沫比例混合器 | 7 |
| 226 |  |  |  |  | 泡沫液贮罐 | 8 |
| 227 |  |  | 火灾自动报警系统 | 05 | 火灾报警图形工作站(控制中心) | 1 |
| 228 |  |  |  |  | 火灾报警及联动主机(控制中心) | 2 |
| 229 |  |  |  |  | 区间火灾报警控制柜 | 3 |
| 230 |  |  |  |  | 点型烟感探测器 | 4 |
| 231 |  |  |  |  | 火灾声光报警器 | 5 |
| 232 |  |  |  |  | 手动报警按钮 | 6 |
| 233 |  |  |  |  | 放气指示灯 | 7 |
| 234 |  |  |  |  | 紧急启/停按钮 | 8 |
| 235 |  |  |  |  | 手动/自动转换按钮 | 9 |
| 236 |  |  |  |  | 感温电缆 | 10 |
| 237 |  |  |  |  | 感温光缆主机 | 11 |
| 238 |  |  |  |  | 感温光缆 | 12 |
| 239 |  |  |  |  | 防火门监视主机 | 13 |
| 240 |  |  |  |  | 防火门监控分机 | 14 |
| 241 |  |  |  |  | 防火门监控模块 | 15 |
| 242 |  |  |  |  | 线缆 | 16 |
| 243 |  |  |  |  | 可燃气体报警控制柜 | 17 |
| 244 |  |  |  |  | 可燃气体探测器 | 18 |
| 245 |  |  |  |  | 电气火灾监控器 | 19 |
| 246 |  |  | 消防系统 调试 | 06 | 自动报警系统装置 | 1 |
| 247 |  |  |  |  | 防火控制系统装置 | 2 |
| 248 | 通风系统 | 05 | 通风空调 工程 | 01 | 风机 | 1 |
| 249 |  |  |  |  | 风机支架 | 2 |
| 250 | 通风系统 | 05 | 通风空调 工程 | 01 | 减震器 | 3 |
| 251 |  |  |  |  | 风管 | 5 |
| 252 |  |  |  |  | 风管管件 | 6 |
| 253 |  |  |  |  | 风管附件 | 7 |
| 254 |  |  |  |  | 风管支吊架 | 8 |
| 255 | 供电系统 | 06 | 变压器 | 01 | 带负荷调压变压器 | 1 |
| 256 |  |  | 控制设备及低压电器 | 02 | 低压开关柜 | 1 |
| 257 |  |  |  |  | 控制箱 | 2 |
| 258 |  |  |  |  | 配电箱 | 3 |
| 259 |  |  |  |  | 浮球液位开关 | 4 |
| 260 |  |  |  |  | 超声波液位开关（防爆） | 5 |
| 261 |  |  |  |  | 小电器 | 6 |
| 262 |  |  |  |  | 控制开关 | 7 |
| 263 |  |  |  |  | 声光控延时开关 | 8 |
| 264 |  |  | 电机 | 03 | 低压交流异步电动机 | 1 |
| 265 |  |  | 电缆 | 04 | 电力电缆 | 1 |
| 266 |  |  |  |  | 控制电缆 | 2 |
| 267 |  |  |  |  | 电缆桥架 | 3 |
| 268 |  |  | 防雷及接地装置 | 05 | 接地装置 | 1 |
| 269 |  |  | 电气调整 | 06 | 电力变压器系统 | 1 |
| 270 |  |  |  |  | 送配电装置系统 | 2 |
| 271 |  |  |  |  | 自动投入装置 | 3 |
| 272 |  |  |  |  | 接地装置 | 4 |
| 273 |  |  | 配管、配线 | 07 | 电气配管 | 1 |
| 274 |  |  |  |  | 电气配线 | 2 |
| 275 |  |  | 综合布线 | 08 | 插座 | 1 |
| 276 |  |  |  |  | 等电位连接端子箱 | 2 |
| 277 |  |  |  |  | 检修插座箱 | 3 |
| 278 | 照明系统 | 07 | 照明器具 | 01 | 普通灯具 | 1 |
| 279 |  |  |  |  | 装饰灯 | 2 |
| 280 |  |  |  |  | 荧光灯 | 3 |
| 281 |  |  |  |  | 应急灯 | 4 |
| 282 | 监控与报警系统 | 08 | 环境与设备监控系统 | 01 | 计算机(控制中心) | 1 |
| 283 |  |  |  |  | 数据机柜(控制中心) | 2 |
| 284 |  |  |  |  | 液晶显示大屏组(控制中心) | 3 |
| 285 |  |  |  |  | 现场控制柜(ACU) | 4 |
| 286 |  |  |  |  | 液位计 | 5 |
| 287 |  |  |  |  | 温湿度检测仪 | 6 |
| 288 |  |  |  |  | 氧气检测仪 | 7 |
| 289 |  |  |  |  | 爆管检测液位开关 | 8 |
| 290 | 监控与报警系统 | 08 | 环境与设备监控系统 | 01 | 甲烷检测仪 | 9 |
| 291 |  |  |  |  | 硫化氢检测仪 | 10 |
| 292 |  |  |  |  | 控制电缆 | 11 |
| 293 |  |  |  |  | 光缆 | 12 |
| 294 |  |  | 电气设备 | 02 | ACU柜 | 1 |
| 295 |  |  |  |  | 控制电缆 | 2 |
| 296 |  |  | 过程检测 仪表 | 03 | 温度仪表 | 1 |
| 297 |  |  |  |  | 流量仪表 | 2 |
| 298 |  |  |  |  | 物位检测仪表 | 3 |
| 299 |  |  |  |  | 低照度摄像机 | 4 |
| 300 |  |  | 集中监视与控制仪表 | 04 | 安全监测装置 | 1 |
| 301 |  |  |  |  | 工业电视 | 2 |
| 302 |  |  |  |  | 远动装置 | 3 |
| 303 |  |  |  |  | 顺序控制装置 | 4 |
| 304 |  |  |  |  | 信号报警装置 | 5 |
| 305 |  |  |  |  | 信号报警装置柜、箱 | 6 |
| 306 |  |  |  |  | 数据采集及检测报警 | 7 |
| 307 |  |  | 通讯系统 | 05 | 电话接入主机(控制中心) | 1 |
| 308 |  |  |  |  | 光纤紧急电话机 | 2 |
| 309 |  |  |  |  | 无线控制器AC(控制中心) | 3 |
| 310 |  |  |  |  | 无线AP | 4 |
| 311 |  |  | 安防系统 | 06 | NVR 存储设备 | 1 |
| 312 |  |  |  |  | 摄像机 | 2 |
| 313 |  |  |  |  | 红外对射报警装置 | 3 |
| 314 |  |  |  |  | 声光报警装置 | 4 |
| 315 |  |  |  |  | 电子巡查管理系统 | 5 |
| 316 | 标识系统 | 09 | 导向标识 | 01 | 导向标识 | 1 |
| 317 |  |  | 功能标识 | 02 | 功能标识 | 1 |
| 318 |  |  | 专业管道 标识 | 03 | 专业管道标识 | 1 |
| 319 |  |  | 警示标识 | 04 | 警示标识 | 1 |
| 320 | 排水系统 | 10 | 土石方工程 | 01 | 挖沟槽土方 | 1 |
| 321 |  |  | 管道工程 | 02 | 排水管道 | 1 |
| 322 |  |  |  |  | 排水管道管件 | 2 |
| 323 |  |  |  |  | 排水沟、截水沟 | 3 |
| 324 |  |  |  |  | 排水管道支吊架 | 4 |
| 325 |  |  |  |  | 阀门 | 5 |
| 326 |  |  |  |  | 预埋防水套管 | 6 |
| 327 |  |  | 机械设备安装工程 | 03 | 排水泵 | 1 |
| 328 |  |  |  |  | 潜污泵支架 | 2 |

- 注：可根据工程实际情况做适当增加和调整。

附表 D-1  设计阶段建模内容表

| 设计阶段划分 | 设计阶段建模内容 |  | 设计阶段建模内容子项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计阶段 | 规划说明 |  | 1 | 规划各项说明 |
|  |  |  | 2 | 线路规划原则等 |
|  | 管线规划布置 |  | 1 | 地形分析 |
|  |  |  | 2 | 道路分析 |
|  |  |  | 3 | 构筑物及其它分析 |
|  |  |  | 4 | 线路总体规划： 平面规划 管线类型及管线布置 …… |
|  |  |  | 5 | 入廊管线选择： 管线入廊选型 管线分舱选择 |
|  |  |  | 6 | 管网结构： 管网干线规划 管网支线规划 |
|  |  |  | 7 | 规模： 经济技术指标 总投资估算 |
|  | 竖向设计 |  | 1 | 标高设计 |
|  |  |  | 2 | 与道路及其它构筑物标高关系 |
|  |  |  | 3 | 横纵向断面竖向分析 |
|  |  |  | 4 | 土方量设计 |
|  | 断面设计 |  | 1 | 断面选型： 廊道断面形状选择 廊道分舱断面布置选型 |
|  |  |  | 2 | 标准断面管线布置 标准断面方案比选 功能空间布置比选 功能管线分舱方案 地质条件分析 …… |
|  | 附属设施设计 | 检查孔 |  | 详见附表C |
|  |  | 投料口设计 |  |  |
|  |  | 通风口设计 | 1 | 自然通风 |
|  |  |  | 2 | 机械通风 |
|  |  | 管廊节点设计 |  | 详见附表C |
|  |  | 人员进出口 设计 |  |  |
|  |  | 出室外口构筑 设计 |  |  |
|  |  | 预留支管 |  |  |
|  |  | 管线引出设计 比选 | 1 | 引出管线类型 |
|  |  |  | 2 | 引出管线分类 |
|  |  | 管线引出构筑 物设计 |  | 详见附表C |
|  |  | 与轨道交通设 计结合 |  |  |
|  |  | 防火（水）分区 设计 | 1 | 防火分区 |
|  |  |  | 2 | 防火墙及自然通风口 |
|  |  |  | 3 | 防火墙及机械通风口 |
|  |  |  | 4 | 防火（水）门 |
|  |  | 管线预留洞口 |  | 详见附表C |
|  |  | 管线安装吊 支架 |  |  |
|  |  | 防水、排水设计 |  |  |
|  |  | 装饰设计 |  |  |
|  | 结构设计 | 基础 |  | 详见附表C |
|  |  | 主体结构 |  |  |
|  | 成果制作 输出 | 各类可视化 分析 |  | 各图纸及仿真表现 |
|  |  | 渲染表现 |  |  |
|  |  | 动画漫游等 |  |  |
| 初步设计阶段 | 总体设计 | 初步设计说明 | 1 | 项目概述说明 |
|  |  |  | 2 | 线路规划原则 |
|  |  |  | 3 | 工艺说明及材料统计 |
|  |  | 管线规划布置 | 1 | 线路总体规划： 平面规划 管线类型及管线布置… |
|  |  |  | 2 | 管网设计： 管网规划 深化平面图… |
|  |  |  | 3 | 规模： 经济技术指标 总投资概算 |
|  |  | 竖向设计 | 1 | 标高设计 |
|  |  |  | 2 | 与道路及其它构筑物标高关系 |
|  |  |  | 3 | 横纵向断面设计 |
|  |  | 断面设计 | 1 | 标准断面管线布置： 电力电缆 通信电缆 给水管线 供热管线 排水管线 燃气管线 预留管线… |
|  |  |  | 2 | 标准断面设计比选 功能空间布置比选 安装 维护 管理通道 作业空间 照明 通风 给排水 预留发展管位 建修通道 消防等设施… |
|  | 建筑附属构筑设计 | 检查孔 |  | 详见附表C |
|  |  | 投料口设计 |  |  |
|  |  | 通风口设计 | 1 | 自然通风 |
|  |  |  | 2 | 机械通风 |
|  |  | 管廊节点设计 |  | 详见附表C |
|  |  | 人员进出口 设计 |  |  |
|  |  | 出室外口构筑 设计 |  |  |
|  |  | 预留支管 |  |  |
|  |  | 管线引出设计 比选 | 1 | 引出管线类型 |
|  |  |  | 2 | 引出管线分类 |
|  |  | 管线引出构筑 物设计 |  | 详见附表C |
|  |  | 与轨道交通设 计结合 |  |  |
|  |  | 防火（水）分区 设计 | 1 | 防火分区 |
|  |  |  | 2 | 防火墙及自然通风口 |
|  |  |  | 3 | 防火墙及机械通风口 |
|  |  |  | 4 | 疏散口、防火（水）门 |
|  |  | 管线预留洞口 |  | 详见附表C |
|  |  | 管线安装吊 支架 |  |  |
|  |  | 防水、排水设计 |  |  |
|  |  | 装饰设计 |  |  |
|  | 结构设计 | 基础 |  | 详见附表C |
|  |  | 主体结构 |  |  |
|  | 附属设施设计 | 排水系统 | 1 | 排水廊暗廊 |
|  |  |  | 2 | 建筑防水分区 |
|  |  |  | 3 | 排水集水坑 |
|  |  |  | 4 | 排水潜水泵… |
|  |  | 通风系统 | 1 | 通风类型： 自然通风 机械通风 |
|  |  |  | 2 | 防火分区通风系统… |
|  |  | 供电及照明设计 | 1 | 供电： 风机 其它用电设备… |
|  |  |  | 2 | 电设备电缆敷设设计 |
|  |  |  | 3 | 廊内照明设计 |
|  |  |  | 4 | 廊内接地系统设计… |
|  |  | 消防系统 | 2 | 灭火方式类型： 二氧化碳灭火 泡沫灭火 细水雾灭火… |
|  |  |  | 3 | 耐火等级设计 |
|  |  |  | 4 | 综合管廊防火分区设计： 出入口设计灭火器 火灾报警器系统 细水雾系统… |
|  |  | 报警及通讯系统设计 | 1 | 火灾报警系统（控制中心）： 火灾报警上位机 火灾报警控制器 光纤测温控制单元… |
|  |  |  | 2 | 安全防范系统： 监控摄像机 门禁系统 通风口设备红外防入侵探测器… |
|  |  |  | 3 | 综合通讯系统： 管理员日常通讯系统 综合巡查联络系统… |
|  |  |  | 4 | 传输系统： 1 数字化光平台传输系统 2 仪表及监控系统设计： 集中控制系统 上位系统接口 3 防火分区检测及控制系统： 集水坑水位信号 通风设备、排水泵的工作状态信号 温、湿度裣测及信号 氧气及可燃气体浓度检测及控制 细水雾消防系统的工作状态信号 净火灾报警连锁信号 |
| 施工图设计阶段 | 总体设计 | 施工图设计 说明 | 1 | 施工图说明 |
|  |  |  | 2 | 构造施工设计说明 |
|  |  |  | 3 | 材料统计 |
|  |  | 管线规划布置 | 1 | 线路总体规划： 平面施工图 管线型号 |
|  |  |  | 2 | 规模： 经济技术指标 |
|  |  | 竖向设计 | 1 | 标高设计 |
|  |  |  | 2 | 与道路及其它构筑物设计 |
|  |  |  | 3 | 横纵向断面设计 |
|  |  | 断面设计 | 1 | 标准断面管线位尺寸 电力电缆 通信电缆 给水管线 供热管线 排水管线 燃气管线 预留管线… |
|  |  |  | 2 | 断面设计 功能空间布置定位尺寸： 安装 维护 管理通道 作业空间 照明 通风 给排水 预留发展管位 建修通道 消防等设施 …… |
|  | 建筑附属构筑设计 | 检查孔 |  | 详见附表C |
|  |  | 投料口设计 |  |  |
|  |  | 通风口设计 | 1 | 自然通风设计 |
|  |  |  | 2 | 机械通风设计 |
|  |  | 管廊节点设计 |  | 详见附表C |
|  |  | 人员进出口 设计 |  |  |
|  |  | 出室外口构筑 设计 |  |  |
|  |  | 预留支管 |  |  |
|  |  | 管线引出设计 | 1 | 引出管线类型设计 |
|  |  |  | 2 | 引出管线节点细部做法 |
|  |  | 管线引出构筑 物设计 |  | 详见附表C |
|  |  | 与轨道交通设 计结合 |  |  |
|  |  | 防火（水）分区 设计 | 1 | 防火分区 |
|  |  |  | 2 | 防火墙及自然通风口大样 |
|  |  |  | 3 | 防火墙及机械通风口大样 |
|  |  |  | 4 | 防火（水）门大样及统计表 |
|  |  | 管线预留洞口 |  | 详见附表C |
|  |  | 管线安装吊 支架 |  |  |
|  |  | 防水、排水设计 |  |  |
|  |  | 装饰设计 |  |  |
|  | 结构设计 | 基础 |  | 详见附表C |
|  |  | 主体结构 |  |  |
|  | 附属设施设计 | 排水系统 | 1 | 排水廊暗廊 |
|  |  |  | 2 | 建筑防水分区 |
|  |  |  | 3 | 排水集水坑大样 |
|  |  |  | 4 | 排水潜水泵安装大样 |
|  |  | 通风系统 | 1 | 通风类型： 自然通风 机械通风 |
|  |  |  | 2 | 防火分区设计通风系统 |
|  |  | 供电及照明 设计 | 1 | 供电设计： 风机 其它用电设备 …… |
|  |  |  | 2 | 电设备电缆敷设设计 |
|  |  |  | 3 | 廊内照明设计 |
|  |  |  | 4 | 廊内接地系统设计 …… |
|  |  |  | 1 | 灭火方式： 二氧化碳灭火 泡沫灭火 细水雾灭火 …… |
|  |  |  | 2 | 耐火等级设计 |
|  |  |  | 3 | 综合管廊防火分区设计： 出入口设计灭火器 火灾报警器系统 细水雾系统 …… |
|  |  | 报警及通讯系统设计 | 1 | 火灾报警系统（控制中心）： 火灾报警上位机 火灾报警控制器 光纤测温控制单元 …… |
|  |  |  | 2 | 安全防范系统： 监控摄像机 门禁系统 通风口设备红外防入侵探测器 …… |
|  |  |  | 3 | 综合通讯系统： 管理员日常通讯系统 综合巡查联络系统 …… |
|  |  |  | 4 | 传输系统： 1 数字化光平台传输系统 2 仪表及监控系统设计： 集中控制系统 上位系统接口 3 防火分区检测及控制系统： 集水坑水位信号 通风设备、排水泵的工作状态信号 温、湿度裣测及信号 氧气及可燃气体浓度检测及控制 细水雾消防系统的工作状态信号 净火灾报警连锁信号 |
|  |  | 标志、标识系统 | 1 | 管线类型标识设计 |
|  |  |  | 2 | 分舱类型标识设计 |
|  |  |  | 3 | 消防标识设计 |
|  |  |  | 4 | 安全出口标识设计 |
|  |  |  | 5 | 系统标识设计 |
|  | 模拟分析报告 | 建筑保温隔热 |  | 各专业专项模拟分析报告 |
|  |  | 结构荷载及 抗震 |  |  |
|  |  | 照明 |  |  |
|  |  | 通风等各项 分析 |  |  |

附表 D-2  施工阶段建模内容表

| 施工阶段划分 | 施工建模内容 |  | 施工建模内容子项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方案模型阶段 | 总体规划 | 场地规划布置 | 1 | 地形模型 |
|  |  |  | 2 | 道路模型 |
|  |  |  | 3 | 构筑物及其它模型 |
|  |  | 竖向 |  | 与道路及其它构筑物标高关系 |
|  |  | 断面 | 1 | 断面： 廊道断面 廊道分舱断面 |
|  |  |  | 2 | 标准断面管线布置： 电力电缆 通信电缆 给水管线 再生管线 雨水管线 污水管线 热力管道 排水管线 燃气管线 预留管线 |
|  | 建筑附属构筑设计 | 检查孔 |  | 详见附表C |
|  |  | 投料口 |  |  |
|  |  | 通风口 |  |  |
|  |  | 管廊节点 |  |  |
|  |  | 人员进出口 |  |  |
|  |  | 出室外口构筑 |  |  |
|  |  | 预留支管 |  |  |
|  |  | 管线引出构筑物 |  |  |
|  |  | 与轨道交通设计结合 |  |  |
|  |  | 防火（水）建模 | 1 | 防水工程 |
|  |  |  | 2 | 水灭火系统 |
|  |  |  | 3 | 气体灭火系统 |
|  |  |  | 4 | 泡沫灭火系统 |
|  |  |  | 5 | 火灾自动报警系统 |
|  |  |  | 6 | 消防系统调试 |
|  |  | 管线预留洞口 |  | 详见附表C |
|  |  | 管线安装吊支架 |  |  |
|  |  | 防水、排水 |  |  |
|  |  | 装饰 |  |  |
|  |  | 照明系统 |  |  |
|  |  | 通风系统 |  |  |
|  |  | 供电系统 |  |  |
|  | 结构 设计 | 基坑 |  | 详见附表C |
|  |  | 基础 |  |  |
|  |  | 主体结构 |  |  |
|  | 成果制作输出 | 各类可视化分析 |  | 各图纸及仿真表现 |
|  |  | 渲染表现 |  |  |
|  |  | 动画漫游等 |  |  |
| 施工深化设计模型阶段 | 总体 规划 | 场地规划布置 | 1 | 场地总体规划： 总平布置 管线类型 |
|  |  | 竖向 |  | 与道路及其它构筑物标高关系 |
|  |  | 断面 | 1 | 标准断面管线布置： 电力电缆 通信电缆 给水管线 再生管线 雨水管线 污水管线 排水管线 燃气管线 预留管线 |
|  | 建筑附属构筑设计 | 检查孔 |  | 详见附表C |
|  |  | 投料口 |  |  |
|  |  | 通风口 |  |  |
|  |  | 管廊节点 |  | 详见附表C |
|  |  | 人员进出口 |  |  |
|  |  | 出室外口构筑 |  |  |
|  |  | 预留支管 |  |  |
|  |  | 管线引出构筑物 |  | 详见附表C |
|  |  | 与轨道交通结合 |  |  |
|  |  | 防火（水）建模 | 1 | 防水工程 |
|  |  |  | 2 | 水灭火系统 |
|  |  |  | 3 | 气体灭火系统 |
|  |  |  | 4 | 泡沫灭火系统 |
|  |  |  | 5 | 火灾自动报警系统 |
|  |  |  | 6 | 消防系统调试 |
|  |  | 管线预留洞口 |  | 详见附表C |
|  |  | 管线安装吊支架 |  |  |
|  |  | 防水、排水 |  |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |
|  |  | 标识系统 |  |  |
|  | 结构 设计 | 基坑 |  | 详见附表C |
|  |  | 基础 |  |  |
|  |  | 主体结构 |  |  |
|  | 附属设施设计 | 排水系统 | 1 | 排水廊暗廊 |
|  |  |  | 2 | 建筑防水分区 |
|  |  |  | 3 | 排水集水坑 |
|  |  |  | 4 | 排水潜水泵 |
|  |  | 通风系统 | 1 | 通风类型： 自然通风 机械通风 |
|  |  |  | 2 | 防火分区设计通风系统 |
|  |  | 供电及照明设计 | 1 | 供电： 风机 其它用电设备 |
|  |  |  | 2 | 电设备电缆敷设设计 |
|  |  |  | 3 | 廊内照明设计 |
|  |  |  | 4 | 廊内接地系统设计 |
|  |  | 消防系统 | 1 | 灭火系统： 水灭火系统 泡沫灭火系统 气体灭火系统 |
|  |  |  | 2 | 火灾自动报警系统 火灾报警图形工作站（控制中心） 火灾报警及联动主机（控制中心） 区间火灾报警控制柜 典型烟感探测器 火灾声光报警器 |
|  |  | 监控与报警系统 | 1 | 火灾报警系统（控制中心）： 火灾报警上位机 液晶显示大屏组 数据柜 火灾报警控制器 光纤测温控制单元 |
|  |  |  | 2 | 安全防范系统： 监控摄像机 门禁系统 通风口设备红外防入侵探测器 |
|  |  |  | 3 | 综合通讯系统： 管理员日常通讯系统 综合巡查联络系统 |
|  |  |  | 4 | 传输系统： 1 数字化光平台传输系统 2 仪表及监控系统设计： 集中控制系统 上位系统接口 3 防火分区检测及控制系统： 集水坑水位信号 通风设备、排水泵的工作状态信号 温、湿度裣测及信号 氧气及可燃气体浓度检测及控制 细水雾消防系统的工作状态信号 净火灾报警连锁信号 |
| 施工竣工验收模型阶段 | 总体 规划 | 竣工图设计说明 | 1 | 竣工图说明 |
|  |  |  | 2 | 构造施工说明 |
|  |  |  | 3 | 材料统计、工程量统计 |
|  |  | 管线规划布置 | 1 | 线路总体规划： 平面竣工图 管线型号 |
|  |  | 竖向 | 1 | 与道路及其它构筑物 |
|  |  | 断面 | 1 | 标准断面管线位尺寸 电力电缆 通信电缆 给水管线 再生管线 雨水管线 污水管线 排水管线 燃气管线 预留管线 |
|  | 建筑附属构筑 | 检查孔 |  | 详见附表C |
|  |  | 投料口 |  |  |
|  |  | 通风口 |  |  |
|  |  | 管廊节点 |  | 详见附表C |
|  |  | 人员进出口 |  |  |
|  |  | 出室外口构筑 |  |  |
|  |  | 预留支管 |  |  |
|  |  | 管线引出 | 1 | 引出管线类型 |
|  |  |  | 2 | 引出管线分类 |
|  |  | 管线引出构筑物 | 1 | 详见附表C |
|  |  | 防火（水）分区设计 | 1 | 防水工程 |
|  |  |  | 2 | 水灭火系统 |
|  |  |  | 3 | 气体灭火系统 |
|  |  |  | 4 | 泡沫灭火系统 |
|  |  |  | 5 | 火灾自动报警系统 |
|  |  |  | 6 | 消防系统调试 |
|  |  | 管线预留洞口 |  | 详见附表C |
|  |  | 管线安装吊支架 |  |  |
|  |  | 防水、排水 |  |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |
|  |  | 道路 |  |  |
|  | 结构 | 基坑 |  | 详见附表C |
|  |  | 基础 |  |  |
|  |  | 主体结构 |  |  |
|  | 附属设施设计 | 排水系统 | 1 | 排水廊暗廊 |
|  |  |  | 2 | 建筑防水分区 |
|  |  |  | 3 | 排水集水坑大样 |
|  |  |  | 4 | 排水潜水泵安装大样 |
|  |  | 通风系统 | 1 | 通风空调工程： 风机 减震器 防火阀 |
|  |  |  | 2 | 防火分区设计通风系统 |
|  |  | 供电及照明 | 1 | 供电： 风机 其它用电设备 |
|  |  |  | 2 | 电设备电缆敷设 |
|  |  |  | 3 | 廊内照明 |
|  |  |  | 4 | 廊内接地系统 |
|  |  | 消防系统 | 1 | 灭火系统： 水灭火系统 泡沫灭火系统 气体灭火系统 |
|  |  |  | 2 | 火灾自动报警系统 火灾报警图形工作站（控制中心） 火灾报警及联动主机（控制中心） 区间火灾报警控制柜 典型烟感探测器 火灾声光报警器 |
|  |  | 报警及通讯系统设计 | 1 | 火灾报警系统（控制中心）： 火灾报警上位机 火灾报警控制器 光纤测温控制单元 |
|  |  |  | 2 | 安全防范系统： 监控摄像机 门禁系统 通风口设备红外防入侵探测器 |
|  |  |  | 3 | 综合通讯系统： 管理员日常通讯系统 综合巡查联络系统 |
|  |  |  | 4 | 传输系统： 1 数字化光平台传输系统 2 仪表及监控系统设计： 集中控制系统 上位系统接口 3 防火分区检测及控制系统： 集水坑水位信号 通风设备、排水泵的工作状态信号 温、湿度裣测及信号 氧气及可燃气体浓度检测及控制 细水雾消防系统的工作状态信号 净火灾报警连锁信号 |
|  |  | 标志、标识系统 | 1 | 管线类型标识 |
|  |  |  | 2 | 分舱类型标识 |
|  |  |  | 3 | 消防标识 |
|  |  |  | 4 | 安全出口标识 |
|  |  |  | 5 | 系统标识 |

附表 E  管线模型色值表

| 系统名称 | R G B色号 | 图例 | 系统名称 | R G B色号 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热水供水管 | 255,153,0 |  | 消火栓管 | 255,0,0 |  |
| 冷热水回水管 |  |  | 电力管 | 0,153,255 |  |
| 冷冻水供水管 | 0,255,255 |  | 给水管 | 0,255,0 |  |
| 冷冻水回水管 |  |  | 通信管 | 128,0,0 |  |
| 冷却水供水管 | 102,153,255 |  | 污水-重力 | 153,153,0 |  |
| 冷却水回水管 |  |  | 污水-压力 | 0,128,128 |  |
| 热水供水管 | 255,0,255 |  | 重力-废水 | 153,51,51 |  |
| 热水回水管 |  |  | 压力-废水 | 128,128,0 |  |
| 冷凝水管 | 0,0,255 |  | 雨水管 | 255,255,0 |  |
| 冷媒管 | 102,0,255 |  | 通气管 | 51,0,51 |  |
| 再生水管 | 0,153,50 |  | 排风 | 255,124,128 |  |
| 新风 | 51,153,153 |  | 热力管 | 255,153,255 |  |

本标准用词说明

1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“须”“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应该这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”、“不得”或者“不能”；

3）表示允许稍微有选择，在条件许可是首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，

正面词采用“可”，反面词采用“不需要”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定/要求”“应按……执行”。

引用标准目录

《建筑信息模型应用统一标准》，GB/T 51212-2016

《城市综合管廊工程技术规范》，GB 50838-2015

《民用建筑信息模型设计标准》，DB11/T 1069-2014

城市轨道交通建筑信息模型                          （BIM）建模与交付标准

DBJ/T45-XXX-2016

条 文 说 明

目次

1  总则	2

2  术语	4

3  基本规定	5

3.1 一般规定	5

3.2 安全准则	5

3.3 数据交互准则	5

3.4 构件资源库	5

4  建模标准	6

4.1 命名标准	6

4.2 工程各阶段模型细度等级划分	6

4.3 设计阶段建模标准	2

4.4 施工阶段建模标准	2

5  交付标准	2

5.1 设计阶段BIM交付	2

5.2 施工阶段模型交付标准	7

1  总则

1.0.1  本条规定中的工程建设各阶段都存在建模和交付的过程，例如从初步设计阶段到施工图设计阶段既有建模过程也有交付过程。

1.0.2  当综合管廊的地理位置不在城市区域范围内时，综合管廊的建模和交付过程请参考本标准。

2  术语

2.0.8  LOD当前国际通常有两种定义 Level of Development、Level of Detail，本标准中LOD特指前者，即模型构件组织及其几何信息和非几何信息的详细程度。

3  基本规定

3.1 一般规定

3.1.1  本条规定中的交付方式是主要指对交付媒介的选择，包括网络交付、纸质交付、存储交付等交付方式，无论哪种交付方式，都应用保证交付环境的安全。

3.2 安全

3.2.1~3.2.2  综合管廊BIM模型含有大量的工程信息，不管是采用移动介质、互联网还是其他方式移交综合管廊BIM模型，必须保证其安全性，建议尽量集中存放信息模型，减少备份过程中的风险，建立信息安全防护制度，妥善保管，确保综合管廊BIM模型的安全。

模型在创建、使用、传递过程中应考虑到数据保存和备份的安全要求，如安全备份、有效分级授权、全程操作记录、非授权操作报警、数据锁定和数据追踪等。

3.3 数据交互

3.3.3  一般而言，数据使用者（接收方）必须对自己需要使用的数据是否正确和完整负责。因此，在交互数据使用前，为保证互用数据的正确、高效使用，接收方应对交互数据的正确性、协调性和一致性及其内容和格式进行核对和确认。

4 建模标准

4.2 命名规则

4.2.1  文件的命名

1  文件命名示例：

XX综合管廊项目01分区的给水系统模型文件宜命名为：

XXGL-01-P-（此处描述部分添加的是）

4.2.2  文件的命名

1  构件命名示例：

项目中综合管廊1.6KM里程的给水管道构件，应命名为：

030101（K001+600）

4.3 施工阶段建模标准

4.3.2  方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段包括的建模内容应参照附表D-1，建模内容不得少于附表D-1中的规定,但可根据实际情况适当添加建模内容。

4.3.3  模型构件的选取参照附表C的同时不限于附表C。

4.4 施工阶段建模标准

4.4.2  施工方案阶段、施工深化设计阶段、施工竣工阶段包括的建模内容应参照附表D-2，建模内容不得少于附表D-2中的规定,但可根据实际情况适当添加建模内容。

5  交付标准

5.1 设计阶段BIM交付

5.1.1  工程各阶段的每一次交付的模型、图纸、文档要一一对应，避免出现三者不一致。

5.1.2  不同软件都有各自的模型结构。工业基础类（Industry Foundation Classes,IFC）模型结构是目前广泛采用的公开模型结构。

5.1.3  模型交付应包含的内容不限于本条规定的内容。