# 住房和城乡建设部备案号：

广西壮族自治区工程建设地方标准

（标准编号：）

全装修住宅室内装饰装修设计标准

Design Standard for Interior Decoration of Overall Residential

发布日期：                             实施日期：

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

前  言

为规范全装修住宅室内装饰装修设计，保证房屋质量安全，推动绿色发展，提升住宅品质。广西壮族自治区住房和城乡建设厅委托广西建筑装饰协会、广西城乡规划设计院和广西建筑科学研究设计院会同有关单位，认真总结实践经验，参考有关国家标准，并在广泛调查研究和征求意见的基础上，共同编制了本标准。

本标准共分9章。主要内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4套内空间；5共用部分；6室内环境；7建筑设备；8材料；9防火。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建筑装饰协会负责具体技术内容的解释工作。在执行过程中如有意见或建议，请随时将有关意见和建议反馈至广西建筑装饰协会（地址：广西南宁市新竹路27号，邮编：530022，电话0771-596881，电子邮箱：1344430878@qq.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人、审查人

主编单位：广西建筑装饰协会

广西城乡规划设计院

广西建筑科学研究设计院

参编单位：广西华蓝建筑装饰工程有限公司

广西华辉装饰集团有限公司

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司

广西同盛建筑装饰工程有限公司

广西三源装饰工程有限公司

广西新美格建筑装饰工程有限公司

广西建林装饰工程有限责任公司

广西呈美建筑装饰集团有限公司

广西建科院建筑装饰工程有限公司

广西华通建筑装饰工程有限公司

广西筑之星装饰设计工程有限公司

主要起草人员：庞耀国、范华、谭谦、刘星华、丘光宏、许维超、朱建宇、李震海、蒋富、李金生、蒋雪华、李小龙、韦建彦、孙庆柳、冯颖彪、林怀旭、王少萍、胡贞、黄明碧、朱永深、曾磊、吴瑕、黄正华

主要审查人员：

目  次

1  总则	6

2  术语	7

3  基本规定	8

4  套内空间	10

4.1  一般规定	10

4.2  套内入口	10

4.3  起居室	10

4.4  餐厅	11

4.5  卧室	11

4.6  厨房	12

4.7  卫生间	13

4.8  过道、套内楼梯及护栏	14

4.9  阳台	14

4.10 门窗	15

5  共用部分	16

6  室内环境	17

6.1  采光、照明	17

6.2  自然通风	17

6.3  隔声、降噪	18

6.4  室内空气质量	19

7  建筑设备	21

7.1  给水排水	21

7.2  采暖、通风与空调	22

7.3  电气	23

7.4  智能化	26

7.5  燃气. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

- 材料	31

9  防火. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

本规范用词说明	35

引用标准名录	36

附：条 文 说 明	37

Contents

1  General Provisions	6

2  Terms	7

3  Basic Requirement	8

4  Space Within the Dwelling Unit	10

4.1  General Requirement	10

4.2  Inner Entrance	10

4.3  Living Room	10

4.4  Dining Room	11

4.5  Bed Room	11

4.6  Kitchen	12

4.7  Toilet	13

4.8  Passage,Interior Stairs and Guardrail	14

4.9  Balcony 	14

4.10  Doors and Windows	15

5  Common Facilities	16

6  Interior Environment	17

6.1  Daylighting and Illumination	17

6.2  Natural Ventilation	17

6.3  Sound Insulation and Noise Reduction	18

6.4  Interior Air Quality	19

7  Construction Equipments	21

7.1  Water Supply and Sewerage	21

7.2  Heating,Ventilation and Air Conditioning	22

7.3  Electric	23

7.4  Intelligentize	26

7.5  Gas…………………………………………………………….30

8  Meterial……………………………………………………………...31

9  Fire prevention	33

Explanation of Wording In This Code	35

List of Quoted Standards……………………………………..…………36

Addition Explanation of Provisions	37

1  总   则

1.0.1　为推动广西壮族自治区建筑装饰装修行业转型升级，实现跨越式发展，规范广西壮族自治区全装修住宅室内装饰装修设计，保证住宅室内装饰装修设计品质，促进全装修和产业化装修相统一，充分结合广西壮族自治区的实际情况和特点，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于广西壮族自治区新建住宅的全装修室内装饰装修设计，改建住宅的装饰装修设计宜参考本标准。

1.0.3  全装修住宅室内装饰装修设计应遵循绿色生态、可持续发展、简装修和重装饰理念，做到节能、节水、节材，并适应广西的气候和文化的特征，满足安全、适用、环保、经济、美观等要求。

1.0.4  全装修住宅室内装饰装修设计应与建筑设计相互衔接，遵循“一体化”的原则，推行标准化、模数化、装配化、智能化，兼顾多样化和个性化，积极采用新技术、新工艺、新材料、新产品，促进住宅产业化的发展。

1.0.5　全装修住宅室内装饰装修设计除应执行本标准外，还应符合国家和广西壮族自治区现行有关规范和标准的规定。

- 2  术   语

2.0.1 全装修住宅  decorated residential building

在住宅交付使用前，套内和公共部位的顶棚、墙面、地面、设备管线及开关插座等全部装修并安装完成，给排水、燃气、照明供电、智能化等系统和厨房、卫生间的基本设施安装到位，已达到基本使用功能和性能要求的住宅。

2.0.2  吊顶 suspended ceiling

悬吊在楼板下的装修面层。

    - 顶棚 ceiling

建筑物房间内的吊顶或楼盖、屋盖底面。

    - 玄关 foyer

户外与住宅套内空间之间的一个过渡空间。

    - 套内前厅 entry foyer

进入套内的过渡空间。

2.0.6  室内净高 interior net storey height

从楼、地面面层（完成面）至吊顶或楼盖、屋盖底面之间有效使用空间的垂直距离。

2.0.7  固定家具 fixed furniture

制作安装完成后，不能移动的家具。

2.0.8  陈设品 furnishings

用来美化和强化室内视觉效果的可布置物品，也称摆设品、装饰品。

2.0.9  部品 parts

按照一定的条件和配套技术，在工厂生产，由两个或两个以上的住宅单一产品或复合产品在现场组装而成，构成住宅某一部位中的一个功能单元，能满足该部位一项或者几项功能要求的产品。

- 3  基本规定

3.0.1　全装修住宅室内装饰装修设计应包括下列内容：

1  使用功能的细化、环境质量的提升、空间形态的完善；

2  室内空间的顶棚、墙面、楼面或地面、内门、内窗、内门套及套内楼梯的装修。

3  室内空间中给水（含热水）、排水、暖通、电气、燃气、智能化等专业设计的布线；

4  预留设备、设施的安装、检修空间；

5  安全防护和消防设施的维护；

6  无障碍设计。

3.0.2  全装修住宅室内装饰装修设计应在建筑专业主导下，在设计的各个阶段与建筑、结构、设备等专业同步进行，整体设计，协同完成；应包含住宅套内空间和室内共用部分的设计。

3.0.3  全装修住宅室内装饰装修设计文件的编制应做到齐全完整，设计图纸应满足《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367中规定的设计深度要求。

3.0.4全装修住宅室内装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或设计增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。

3.0.5 全装修住宅室内装饰装修设计后，卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本空间的使用面积、室内净高、门窗洞口最小净尺寸及开启方向、窗台、栏杆和台阶等防护设施的净高，台阶踏步的数量、尺寸、过道的净宽、坡道的坡度以及无障碍设计等，应符合现行国际标准《住宅设计规范》GB50096的相关规定。

3.0.6  全装修住宅室内装饰装修设计不得减少共用部分安全出口的数量和增加疏散距离，不得占用或拆改共用部分的门厅、走廊和楼梯间。

3.0.7  全装修住宅共用部分的装饰装修设计不得影响消防设施和安全疏散设施的正常使用，不得降低安全疏散能力。

3.0.8  全装修住宅室内装饰装修设计不得擅自改变共用部分配电箱、弱电设备箱、给水（热水）排水、暖通、燃气管道等设施的位置和规格。

3.0.9　全装修住宅室内装饰装修设计不得拆除室内原有的安全防护设施。且更换的防护设施不得降低安全防护的要求。

3.0.10 全装修住宅室内装饰装修设计不得封堵、扩大、缩小外墙窗户或增加外墙窗户、洞口；不应降低建筑设计对住宅光环境、声环境、热环境和空气环境的质量要求。

3.0.11 全装修住宅室内装饰装修设计应符合建筑设计有关消防、安全、节能、环保、绿色建筑等方面的相关要求。室内空间的尺寸设计应满足人体活动的基本要求，不应影响使用者的活动和安全。

3.0.12残疾人、老年人使用的全装修住宅装饰装修设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 和《老年人居住建筑设计规范》GB 50340的规定。

3.0.13 全装修住宅室内装饰装修设计应进行材料污染物控制设计，装修使用的材料、部品、设备、设施应采用符合国家标准的绿色环保产品，不得采用国家及广西壮族自治区禁止使用的材料。

3.0.14全装修住宅室内装饰装修设计应根据广西壮族自治区的地理位置的气候条件，进行合理的适应性设计。

4  套内空间

- 4.1  一般规定

4.1.1　全装修住宅室内装饰装修设计的室内净高应符合《住宅设计规范》GB 50096的规定，套内各空间顶面灯具底部距地面装饰完成面净高不应低于2100mm。

4.1.2 全装修住宅室内装饰装修设计不应降低原建筑设计的节能、绿色建筑等相关设计要求。

4.1.3  全装修用水房间地面宜设计铺贴不大于300*300mm的块状材料。

4.1.4  全装修固定家具应采用环保、难燃、防虫蛀、防潮、防霉变、易清洁的材料，尺寸应满足使用的要求。

4.1.5  套内空间里的窗及连接阳台的推拉门应预留安装窗帘的位置。

- 4.2  套内入口

4.2.1　入口通道净高不应低于2400mm，净宽不宜小于1200mm。

4.2.2　入口处的地面宜采用防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用抗污染、易清洁的材料。

4.2.3　入口处的墙面附近应设置出入口照明开关。

4.2.4  入口处的置物柜设计应结合入户配电箱和多媒体信息集线箱位置，不应影响其使用。

- 4.3  起居室

4.3.1　起居室应设置空调机位置或预留空调机安装条件，空调机送风口不宜正对人长时间停留的地方。

4.3.2　起居室装饰装修后室内净高不应低于2400mm；局部顶棚净高不应低于2100mm，且净高低于2400mm的局部面积不应大于室内使用面积的1/3，顶棚装饰材料宜采用防火、耐久、易清洁和便于施工的材料。

4.3.3  起居室的地面宜采用防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用抗污染、易清洁的材料。

4.3.4  起居室是重要的共同使用空间，家具、设施摆放之后的主要通道净宽不宜小于900mm。

4.3.5　起居室设计应按方便使用的原则，对门禁显示屏、温控面板、开关面板等进行定位。

- 4.4  餐厅

4.4.1　餐厅应靠近厨房布置。

4.4.2　餐厅装饰装修后地面至顶棚的净高不应低于2200mm。

4.4.3　餐厅应选择尺寸、数量适宜的家具及设施，并宜留有净宽不小于900mm通往厨房和其他空间的通道。

4.4.4  餐厅的地面宜采用防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用抗污染、易清洁的材料。

4.4.5  餐厅灯具应设置在餐桌中心位置上。

4.4.6　餐厅宜设置储物柜。

- 4.5  卧室

4.5.1　卧室装饰装修后室内净高不应低于2400mm；局部顶棚净高不应低于2100mm，且净高低于2400mm的局部面积不应大于室内使用面积的1/3，顶棚装饰材料宜采用防火、耐久、易清洁和便于施工的材料。

4.5.2　卧室布置应根据功能需要和空间大小选择尺寸、种类适宜的家具及设施，家具、设施布置后应满足通行和使用的要求，并宜留有净宽不小于600mm的主要通道。

4.5.3  卧室的地面宜采用防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用抗污染、易清洁的材料。

4.5.4　卧室宜设置衣柜，推拉门衣柜净深不宜小于650mm。

4.5.5  卧室应设置空调机或预留空调机安装条件，空调机送风口不宜正对或侧对着床头的地方。

4.5.6　儿童使用的卧室在易碰撞的高度部位不宜做外凸造型，且不应有尖锐的棱状、角状造型。

- 4.6  厨房

4.6.1　厨房设计应符合《住宅设计规范》GB 50096的相关规定。

4.6.2  厨房装饰装修后，地面至顶棚的净高不应低于2200mm，顶棚装饰材料宜采用防火、耐久、易清洁和便于施工的材料。

4.6.3　厨房抽油烟机排烟管横管宜在顶棚上排布接入建筑排烟井，且在接入排烟井处装上自动止烟阀。

4.6.4  厨房的地面宜采用防水、防潮、防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用防火、防水、防潮、抗污染、易清洁的材料。

4.6.5　厨房吊柜的深度宜为350mm，吊柜底面距楼地面装修完成面的距离宜为1600mm。

4.6.6　厨房地柜的高度宜为800mm，当采用非嵌入灶具时，地柜灶台处的高度计算应减去灶具凸出台面的高度。

4.6.7  厨房应预留家用电器位置和相应的电源插座位置，电源插座距离水源应大于900mm，且宜设置防溅插座面板。

4.6.8  厨房设计应考虑燃气表及燃气管线布置，并应与燃气专项设计协同。

4.6.9  厨房基本设施的配置应符合表4.6.9的要求。

表4.6.9	 厨房设施配置

| 类别 | 基本设施 | 可选设施 |
| --- | --- | --- |
| 橱柜 | 操作台、橱柜（包括下柜体、吊柜） | — |
| 设备 | 灶具、排油烟机、洗涤池、龙头、 热水器* | 消毒柜、微波炉、洗碗机、烤箱、电冰箱、电饭煲 |
| 灯具 | 顶灯（防水） | — |

注：* 燃气热水器可设置在厨房、阳台，非燃气热水器在使用安全的前提下也可设置在卫生间。

- 4.7  卫生间

4.7.1　套内卫浴间功能及尺寸的设计，应符合《住宅设计规范》GB50096和《住宅建筑规范》GB50368的相关规定。

4.7.2  卫生间楼（地）面及墙面应设置防水层，墙面宜设置全墙防水层，防水、防潮、回填材料等要求和做法应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的相关规定。

4.7.3　套内共用卫生间设计宜采用干湿分区，卫生间干区应比湿区地面高出5mm～15mm，并设置挡水门槛。

4.7.4  卫生间顶面装饰装修后，地面至顶棚的净高不宜低于2400mm，顶棚宜采用金属扣板或者防水材料的吊顶，如采用固定吊顶时应结合设备检修的需要，在适当的位置设置检修口。

4.7.5　卫生间的地面宜采用防水、防潮、防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用防水、防潮、抗污染、易清洁的材料。

4.7.6　卫生间的地面应坡向地漏，非浴区地面排水坡度不小于0.5%，浴区地面排水坡度不小于1.5%。

4.7.7  卫生间内设有洗衣机时，应有专用的给排水接口、地漏和防溅电源插座。

4.7.8　排水立管管井应结合设备检修的需要，在适当的位置设置维修口。

4.7.9  卫生间宜采用标准化、集成化、装配式家具及设施，并使用防水防潮材料。

4.7.10 卫生间基本设施的配置应符合表4.7.10的要求。

4.7.10	 卫生间设施配置

| 类别 | 基本设施 | 可选设施 |
| --- | --- | --- |
| 洁具 | 坐便器、浴缸（或淋浴房、淋浴区）、花洒、洗脸盆及龙头 | 洁身器、小便器等 |
| 卫浴五金 | 毛巾杆（环） 镜子 厕纸架 | 镜柜 、浴巾架等 |
| 电气设备 | 排气扇 | 取暖器（含排风、照明功能）电 热水器、报警器等 |
| 灯具 | 顶灯（（防水） | 镜前灯等 |

- 4.8  过道、套内楼梯及护栏

4.8.1　过道顶面装饰装修后，地面至顶棚的净高不宜低于2200mm。

4.8.2  装饰装修后套内入口过道净宽不宜小于1200mm；通往卧室、起居室的过道净宽不应小于1000mm；通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于900mm。

4.8.3  过道的地面宜采用防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用抗污染、易清洁的材料。

4.8.4  套内楼梯应至少一侧设置扶手，临空侧应设置扶手，扶手应连续且形状易抓握；户内临空栏杆高度不应低于1050mm，防护栏杆必须采用防止儿童攀登的构造，室内扶手临空栏杆顶部的设计水平荷载应不小于1.0kN/m。

4.8.5  楼梯踏步应采用防滑材料，且留防滑槽或安装防滑条。

4.8.6  楼梯踏步高度应保持一致，且高度不宜大于180mm。

- 4.9  阳台

4.9.1　阳台顶面应设置灯光照明。

4.9.2　生活阳台应预留晾晒空间，顶面应设置衣物晾晒设施。

4.9.3  阳台的地面宜采用防水、防潮、防滑、耐磨的地砖或地板；墙面宜采用防水、防潮、抗污染、易清洁的材料，未封闭的阳台、露台装修地面坡度不应小于1%，封闭的阳台装修地面坡度不应小于0.5%。

4.9.4  阳台设有洗衣功能时应符合下列规定：

1  应在相应位置设置专用给排水接口、专用地漏和防水电源插座；

2  洗衣设备的下水管不得接驳在雨水排水管上；

3  未封闭阳台应设置洗衣设备的防雨防晒设施。

4  阳台墙面应做防水，防水高度不宜低于300mm，有洗衣设备的墙面防水高度不应低于1200mm。

4.9.5 未封闭阳台设置燃气热水器时，应设置燃气热水器的防雨防晒设施；封闭阳台设置燃气热水器时，热水器排烟管末端应接入建筑预留位置，严禁安装在封闭的套内空间。

4.9.6  当阳台设置储物柜、装饰柜时，不应遮挡窗和阳台的自然通风、采光，并宜为空调外机等设备的安装、维护预留操作空间。

4.9.7  设计绿化阳台时，防水标准应按卫生间的防水做法。

- 4.10  门窗

4.10.1  入户门应具备保温、防盗、隔声功能，并符合住宅安全防火等级；开门方向宜向内开启，如向外开启时不得影响消防设施和疏散通道的正常使用，不得影响相临入户门的开启使用。

4.10.2  套内木门窗及木门窗框应符合《木门窗》GJBT -752的相关规定。

4.10.3  厨房、餐厅、阳台的推拉门宜采用透明的安全型玻璃门；卫生间宜采用漫射透光安全型玻璃门。

4.10.4  窗外没有阳台或平台的外窗，窗台距楼面、地面的净高低于900mm时，应设置防护设施，并应符合《住宅设计规范》GB 50096的相关规定。

4.10.5  设计电动窗帘时，应在窗帘盒一端墙面设置电源插座和电动外遮阳插座。

- 5  公用部分

5.0.1  全装修住宅公用部分室内装修设计应包括从住宅公共出入口到入户门之间的公共使用通道等空间的设计。

5.0.2  入口门厅、电梯厅、走道的地面至顶棚的净高不应低于2200mm；标准层公共走道装修地面至顶棚局部净高不应低于2000mm；墙面装饰面完成后净宽应符合《住宅设计规范》GB50096的相关规定。

5.0.3  住宅公共部位照明应采用节能型灯具。

5.0.4  住宅共用部分地面应采用防水、防潮、耐磨、环保、防滑、易清洁的地面材料，墙面应采用难燃、环保、易清洁、防水、防潮性能好的材料；且楼梯间楼梯踏步应有防滑措施。

5.0.5  住宅共用部分的墙面、柱面和门洞口的阳角宜采用成品护角，护角高度不应低于1800mm，护角每侧宽度不应小于50mm；外凸的消防栓应做好阳角的防护处理。

5.0.6  住宅共用部分装修设计不应遮挡消防设施标识和疏散指示标识；楼梯间及电梯厅应设置有明显的楼层指示标识，入户门处还应有详细的门牌标识。

5.0.7  入口门厅或首层电梯厅处宜合理设置信报箱、信息通知栏等辅助服务设施，信报箱的设置应符合现行国家《住宅信报箱工程技术规范》GB 50631的相关规定，选用智能信报箱时应预留电源接口。

- 6  室内环境

- 6.1  采光、照明

6.1.1  住宅室内装饰装修后应满足《住宅设计规范》GB 50096对各功能空间天然采光的窗地面积比的规定。

6.1.2  住宅室内装饰装修后应符合建筑设计对照明的规定，并根据空间特点、审美要求合理选择光源，确定灯具安装方式及位置。光源、灯具的选择及照明标准值应符合《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定。

6.1.3  住宅室内装饰装修不应在天然采光处设置遮挡采光的固定设施。

6.1.4  客厅、餐厅、卧室、书房、阳台等朝西和朝南的外窗宜有遮阳的窗帘。

6.1.5  住宅室内功能空间应设置一般照明，对照度要求较高和有特殊照明要求的空间宜采用局部照明。老人、儿童和行动不便者使用的空间的通道应设置夜间照明。

6.1.6  应合理布置灯光，确定灯光照度避免产生眩光，宜做到：

1  避免使用大面积高光泽度的装饰材料；

2  限制灯具的亮度；

3  灯光既能照亮空间又要避免照射面出现光斑；

4  避免将灯具安装在干扰区内。

6.1.7  住宅室内各功能空间照明光源的显色指数（Ra）不宜小于80。照明标准值宜符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）中的规定。

- 6.2  自然通风

6.2.1 住宅室内装饰装修《住宅设计规范》GB 50096中对各功能空间对自然通风的要求，同时应满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中的相关规定。

6.2.2 住宅室内装饰装修不应在通风处设置遮挡通风的固定设施或装饰物。

6.2.3  厨房装饰装修后自然通风的窗洞净面积应不小于0.6m2；

6.2.4  密闭性强的既有住宅室内可采用新风系统改善空气质量。

6.2.5  集中空调的排风口应安装在厨房或卫生间墙面上，进风口应安装在卧室、客厅及书房等有人经常活动的空间，风口位置应设置合理，并作美化和消音处理。

6.2.6  厨房排油烟机排气的出路应按照建筑设计的排放途径。

- 6.3  隔声、降噪

6.3.1  装饰装修后的住宅室内声学质量应符合《住宅设计规范》GB 50096、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑隔声评价标准》GB/T 50121等规范标准中对声学的相关规定。

6.3.2  应通过装饰装修改善住宅室内的声环境，有效降低室内外噪音对室内环境影响,并应符合下列规定：

1  有震动噪音的部位应有降噪构造。

2  当客厅、餐厅、卧室、书房紧邻电梯时，应有隔声和减振构造。

3  当室外噪音对住宅室内有较大影响时，与室外接壤的窗户和内墙面应有隔声构造。

4  住宅室内有对声学要求较高的房间时，对墙面、地面、门窗应作隔声吸音构造。

5  厨房、卫生间及封闭阳台处排水管宜用隔声材料包裹，管道检查口处应设活动检修口。

6.3.3  室内轻质隔墙、隔断，其隔声性能应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的规定。

6.3.4  按照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010的要求，卧室、起居室(厅)内的允许噪声级，应符合以下表的规定。

表6.3.4-1: 卧室、起居室(厅)内的允许噪声级

| 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 卧室 | ≤45 | ≤37 |
| 起居室（厅） | ≤45 |  |

表6.3.4-2：高要求住宅卧室、起居室(厅)内的允许噪声级

| 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 卧室 | ≤40 | ≤30 |
| 起居室（厅） | ≤40 |  |

- 6.4  室内空气质量

6.4.1  住宅室内装饰装修选用的材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325以及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580中的相关规定。室内氨、游离甲醛、苯、TVOC等空气污染物浓度应符合下表的要求。

室内氨、游离甲醛、苯、TVOC等空气污染物活度、浓度限值

| 污染物名称 | 活度、浓度限值 |
| --- | --- |
| 氡 | ≤200（Bq/m3） |
| 游离甲醛 | ≤0.08（Bq/m3） |
| 苯 | ≤0.09（Bq/m3） |
| 氨 | ≤0.2（Bq/m3） |
| TVOC | ≤0.5（Bq/m3） |

6.4.2  住宅室内装饰装修宜进行室内空气质量的预评价。

6.4.3  部品部件应采用环保型产品，并有相应的合格证书。

6.4.4  内保温墙面应选用环保型保温材料并封闭严密。

6.4.5  墙面装饰装修不宜采用大面积人造板材，当选择木制板材时应采用符合相关规范规定的低甲醛含量的木质板，并应用不含甲醛的材料对木质板进行表面封闭处理。

6.4.6  应避免大面积的固定地毯，并选用既能防腐蚀、防虫蛀，又具有阻燃作用的环保地毯。

6.4.7  应选用对室内环境不产生空气污染的植物。

6.4.8  装饰装修应组织好室内的空气流通，并将阳光引入室内。

6.4.9  燃气设备应选用低压燃气的用气设备，设备应安装在通风良好的厨房、服务阳台内，严禁设置在卧室、卫生间内。

6.4.10  燃气灶具排放的烟气宜排至室外的专用废气排放管，如直接排向室外，烟气出口处应有防风构造，并有防止污染墙面的措施。燃气灶具排放的烟气不得与非燃气灶具排放的烟气混合排放到排油烟井道。

7  建筑设备

- 7.1  给水排水

7.1.1  全装修住宅设计除应符合本标准外，还应符合现行《建筑给水排水设计规范》GB50015、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50324中的相关规定。

7.1.2  住宅户内宜设给水总阀。

7.1.3  住宅户内宜预留拖把池水龙头。

7.1.4  户内给水管宜暗敷于楼（地）面垫层、吊顶、墙壁内；在吊顶内敷设时应位于电气线路的下方，且宜采取防结露措施。

7.1.5  住宅户内应设置生活热水供应管道，并预留热水器接口。

7.1.6  当改造原有集中热水供应系统时，户内应设计量装置。

7.1.7  燃气热水器、电热水器宜安装在阳台、厨房等通风良好的地方，且必须带有保证使用安全的装置；严禁安装使用直排式燃气热水器。

7.1.8  住宅户内设置燃气热水器或电热水器的热水供水管道可与原有集中热水供水管道共用一路管道，切换使用。

7.1.9  户内冷、热水管上、下平行敷设时，冷水管应在热水管下方，平行间距不宜小于200mm；卫生器具的冷水连接管，应在热水连接管的右侧。

7.1.10  卫生间排水应采用同层排水技术。

7.1.11  卫生间同层排水系统改造时，应重新做防水处理。

7.1.12  户内装修时不应封闭原有排水管道的检查口。

7.1.13  厨房排水管不得与卫生间排水管共用。

7.1.14  排水管道不得穿越客厅、餐厅、卧室等房间，且不得穿过排烟道、排气道、风道等。

7.1.15  空调冷凝水排水不得排入屋面雨水排水管。

7.1.16  洗衣机排水不得排入雨水管道系统。

7.1.17  除自带存水弯的卫生器具外，其余卫生器具下部应设存水弯，存水弯的水封深度不得小于50mm。

7.1.18  地漏设置应符合下列规定：

1洗衣机排水应采用防止返溢和防干涸的专用地漏；

2干湿分区的卫生间的干区地漏应采用密闭地漏或防干涸地漏；

3淋浴器排水地漏宜采用网框式地漏；

4除自带水封装置的地漏外，其余地漏应在其下部设水封水深不小于50mm的存水弯。

7.1.19  户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口，并应在生活给水管道上设置压力型真空破坏器。

7.1.20  全装修住宅不宜改变原有室内消防设施及布置，当室内分隔墙改变时其消防改造应满足消防要求，并重新报消防等相关部门审批。

7.1.21  应选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材和管件；应采用节水型卫生器具，卫生器具用水效率等级应符合现行广西壮族自治区工程建设地方标准《绿色建筑评价标准》DBJ/T45的相关要求。

7.1.22  全装修住宅生活给水、热水管材和管件公称压力不宜小于1.0MPa。

7.1.23  生活给水管、热水管回填前应做水压试验，试验压力不得小于0.6MPa；交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749方可使用。水压试验及管道冲洗应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242执行。

- 7.2  采暖、通风与空调

7.2.1  全装修住宅套内的居住空间应安装空调设施或预留空调设施安装条件，并应设置分室温度控制设施。

7.2.2  空调设备应符合《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》

DBJ45/029的相关要求。

7.2.3  室内空调设备的冷凝水应有组织地间接排放，不应出现倒坡。墙上空调冷媒管孔洞设5%的坡度坡向室外。

7.2.4  全装修住宅套内空调室内机的位置设置应合理，不宜直接吹

向人体。

7.2.5  全装修住宅的空调室内外机设置位置应合理，应能对流散热及方便检修。进出风口的位置及遮挡性装饰应设置合理，不应出现由于阻力过大导致风量不足的情况。应避免多台相邻室外的的散热气流干扰。

7.2.6  厨房、卫生间应具有良好的通风换气条件。厨房排油烟机的排风量宜为300~500m3/h，排风口静压不应大于5Pa；卫生间排风机的排风量宜为80~100m3/h。并应有防止公共排油烟（气）道的烟气倒灌、串气和串味的措施。

7.2.7  厨房排油烟机的排烟管道应接入建筑设计的竖向排烟道，排油烟机应靠近竖向排烟道布置，水平排烟管应向排油烟机方向设置不小于1%的坡度。室内装修设计应设有方便防火止回阀检修和更换的措施。

7.2.8  燃气热水器的给排气设置应符合《家用燃气燃烧器具安装及

验收规程》CJJ 12的相关要求。

- 7.3  电气

7.3.1  配电箱、信息配线箱设置应符合下列规定：

1配电箱、信息配线箱应安装在户内，宜临近入户门设置；

2配电箱、信息配线箱不应设置在共用部分的电梯井壁、建筑外墙、套内卫生间和分户隔墙上；（设置在分户隔墙两侧同一位置的配电箱、信息箱应错开150mm以上，安装时不得直接穿透）

3配电箱箱底距地高度不应低于1600mm。信息配线箱箱底距地高度宜为500mm；

4 配电箱不宜与信息配线箱上下垂直安装在一个墙面上；

5 配电箱、信息配线箱嵌墙安装时，对应的墙体厚度不应小于200mm。

6 配电箱内应设电源总断路器，该总断路器应具有过载、短路、自恢复式过电压、自恢复式欠电压等保护功能，并应可同时断开相线和中性线。

7.3.2  全装修住宅套内的用电负荷计算功率不应超过其建筑设计相应配电箱的计算容量。

7.3.3  选用的电气设备应与配电箱进线电源电压匹配。当采用三相电源入户时，户内配电箱个相负荷应均衡分配。

7.3.4  套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分回路设计，厨房插座应设置独立回路，卫生间插座宜设置独立回路。除壁挂式分体空调电源插座外，电源插座回路应设置剩余电流保护装置，剩余动作电流不应大于30mA。

7.3.5  套内配电线路中N线应与相线芯线等截面。相线截面在16mm2及以下时，接地保护PE线截面应与相线截面一致；相线截面大于35mm2时，PE线截面应不小于相线截面的1/2；相线截面小于等于35 mm2但大于16mm2时，PE线截面应不小于16mm2。

7.3.6  全装修住宅套内电源插座安装位置、数量应结合室内墙面装修设计及家具布置设置，并宜符合表7.3.6的规定。卫生间内插座安装高度不应低于表7.3.6中的高度，其他房间插座安装高度可采用表7.3.6中的高度，也可根据用电设备、家具调整安装高度。套内入口、过道及坐便器附近宜预留一个电源插座，厨房洗涤池下方宜预留两个电源插座，每个可分居住空间门口宜设置电源插座。

表7.3.6套内电源插座基本配置标准

| 房间 | 名称 | 安装高度（m） | 用途及适宜安装位置、数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 单相带开关三级插座 | 0.3/2.2 | 空调插座1个 |
|  | 单相二级加三级插座 | 0.3 | 4个：电视机背墙2个，沙发两侧各1个 |
| 主卧室、双人卧室 | 单相带开关三级插座 | 2.2 | 空调插座1个 |
|  | 单相二级加三级插座 | 0.3 | 3个：电视机背墙1个，床头柜2个 |

续表

| 房间 | 名称 | 安装高度（m） | 用途及适宜安装位置、数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单人卧室 | 单相带开关三级插座 | 2.2 | 空调插座1个 |
|  | 单相二级加三级插座 | 0.3 | 2个：电视机背墙1个，床头柜1个 |
| 餐厅 | 单相二级加三级插座 | 0.3 | 餐桌1个 |
| 厨房 | 单相带开关二级加三级插座 | 1.3 | 3个：厨房台面，供微波炉、电饭煲、电磁灶等小家电用 |
|  | 单相二级加三级插座 | 2.0 | 排油烟机1个 |
|  | 单相带开关三级插座 | 0.3 | 冰箱侧墙或背墙1个 |
|  | 单相带开关二级加三级插座 | 1.5 | 如有燃气热水器，1个 |
|  | 单相带开关三级插座 | 2.2 | 如有太阳能热水器或电加热热水器时设置，1个 |
| 卫生间 | 单相带开关二级加三级插座 | 1.3 | 化妆镜侧墙1个 |
|  | 单相二级加三级插座 | 2.3 | 如有排气扇，1个 |
|  | 单相带开关三级插座 | 2.3 | 如有太阳能热水器或电加热热水器，1个 |
|  | 单相带开关三级插座 | 1.3 | 如有洗衣机，1个 |
| 阳台 | 单相带开关三级插座 | 1.3 | 如有洗衣机，1个 |
|  | 单相带开关二级加三级插座 | 1.5 | 如有燃气热水器，1个 |
|  | 单相带开关三级插座 | 2.3 | 如有太阳能热水器或电加热热水器，1个 |

注：1.当采用中央空调时，可不设空调插座。分体空调壁挂式内机插座安装高度为2.2m，柜式室内机插座安装高度为0.3m。

2.卫生间排气扇直接接入照明回路或采用带排气功能的浴霸时，可不设排气扇专用插座。

7.3.7  全装修住宅电源插座底边距地1.8m及以下时，应选用带安全门的产品。洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房台面上使用的小家电电源插座应选用带开关控制的电源插座。厨房、卫生间、未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。

7.3.8  露天或无避雨措施的室外场所，不宜设置灯具、灯开关、门铃按钮、电源插座；必须设置时，灯具、灯开关、门铃按钮、电源插座防护等级不应低于IP54，材质为塑料时应为防紫外线型。

7.3.9  照明设计不应采用普通照明白炽灯。照明光源的其他要求、照明灯具的防护等级、照明灯具及其附属装置、照明质量、照度值、照明功率密度值等设计，应符合《建筑照明设计标准》GB 50034的相关要求。

7.3.10  各种场所严禁采用触电防护类别为0类的灯具。当采用Ⅰ类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地。除特低电压照明系统外，配电箱至灯具的照明配电线路应敷设PE线。

7.3.11  设有洗浴设备的卫生间，电气设计要求应符合下列规定：

1 设有洗浴设备的卫生间，应设局部等电位联结，装修不得拆除或覆盖局部等电位联结端子箱；

2 在0、1及2区内宜选用加强绝缘的铜芯电线或电缆；

3 在0、1及2区内，非本区的配电线路不得通过；也不得在该区内装设接线盒；

4 设有洗浴设备的卫生间，灯、浴霸开关宜设置在卫生间外，如必须设置在卫生间内时，应设置在0、1、2区外；

5 卫生间的洗浴区上方灯具应选用防潮防水型灯具。

7.3.12  装修不得拆除或覆盖火灾自动报警探测器等消防设施和安防设施。

- 7.4  智能化

7.4.1  全装修住宅套内应设置有线电视系统、电话及信息网络系统、访客对讲等系统。

7.4.2  住宅楼电梯前室、内走廊及地下室等区域应设置移动通信室内信号覆盖系统。

7.4.3  每套住宅应设置信息配线箱，有线电视、通信(电话和数据)等管线应通过信息配线箱汇接和引出；当箱内安装集线器（HUB）/网络交换机（含POE交换机）、无线路由器或其他有源设备时，箱内应预留电源插座并留有设备安装及线缆盘线空间；宜选用标准弱电配线箱，箱体面板宜选用非金属防火材料。

7.4.4  套内（含露台、阳台）应考虑无线路由器安装位置，无线路由器应能全覆盖室内范围并做好与其相关的强、弱电管线预留。

7.4.5  每套住宅设置的信息配线箱内应设有不少于一路有线电视进线接线端子和不少于两个出线端口、不少于三路通信(电话和数据)进线接线端子和不少于四个出线端口，数据进线端子包含六类线进行端子及光纤接线端子。

7.4.6  有线电视系统、电话及信息网络系统的有线电视插座、电话插座、网络插座位置、数量应结合墙面装修设计及家具布置设置，并宜符合表7.4.6的规定；插座安装高度宜采用表7.4.6中的高度，也可根据用电设备、家具高度调整安装高度。其他卧室宜设有线电视插座、电话插座、网络插座，安装位置及数量与主卧室要求一致。

表7.4.6 住房套内弱电插座紧急呼叫求助装置基本配置标准

| 房间名称 | 名称 | 安装高度 | 适宜安装位置、数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 有线电视插座 | 0.3m或根据装修家具确定 | 电视机背墙，1个 |
|  | 信息网络插座 | 0.3m或根据装修家具确定 | 电视机背墙，2个 |
|  | 电话插座 | 0.3m | 沙发侧，1个 |
|  | 紧急呼叫求助装置 | 0.4m | 电视机背墙，1个 |
| 主卧室 | 有线电视插座 | 0.3m或根据装修家具确定 | 电视机背墙，1个 |
|  | 信息网络插座 | 0.3m或根据装修家具确定 | 电视机背墙，1个 |
|  | 电话插座、信息网络插座 | 0.3m | 床头柜，1个（同一面板） |
|  | 紧急呼叫求助装置 | 0.4m | 床头柜旁，1个 |
| 书房 | 电话插座 | 0.3m | 书桌处，1个 |
|  | 信息网络插座 | 0.3m | 书桌处，1个 |
| 卫生间 | 紧急呼叫求助装置 | 0.4m | 坐便器侧墙，1个 |
|  | 信息网络插座 | 0.4m | 热水器侧墙，1个 |
| 餐厅 | 信息网络插座 | 0.3m | 餐边柜侧墙，1个 |
| 厨房 | 信息网络插座 | 0.8m | 橱柜侧墙或净水器侧墙，1个 |
| 阳台（露台） | 信息网络插座 | 0.4m | 阳台（露台）屋檐侧墙，1个 |

注：本表的安装位置应不影响使用功能且满足装修要求。

7.4.7  访客对讲系统应具备多方双向对讲及门禁开锁功能，宜采用可视访客对讲系统及设置家庭报警系统，可设置智能家居系统。设置在居住区主要出入口和住宅单元的访客对讲门口机、室内对讲分机应与安保中心联网，采用网络移动终端识别认证的须接入互联网。

7.4.8  别墅或高档住宅访客对讲门口主机宜采用智能卡或人体特征、网络移动终端认证等识别技术的方式开启防盗门。

7.4.9  当居住区域设置安保中心控制室或值班室时，住宅室内应设置紧急呼叫求助装置，信号接至居住区安保中心控制室或值班室。

7.4.10  当住宅小区具备探测监控系统时，底层、二层室内宜安装入侵探测器，当住宅楼的底层为架空层时，二层住户宜安装入侵探测器；当住宅楼的裙房为商场等公共建筑时，其裙房屋面层和上一层住户可安装入侵探测器，报警信号接至居住区安保中心控制室或值班室。底层、二层室内探测器处宜敷设光缆至弱电井或楼宇信息线缆汇聚处（光缆应2芯以上）。

7.4.11  全装修住宅设置可燃气体探测报警系统时，应根据气源选择相适应的探测器及安装高度。全装修住宅设置烟感探测报警系统时，应在厨房、卫生间、起居室及卧室选择适应的烟感探测器及安装高度。

7.4.12  信息配线箱宜嵌墙安装，安装高度不宜低于500mm不高于1800mm，并便于安装与检修，信息箱面板应预留散热孔。

7.4.13  不同电压等级的线缆不得穿入同一根保护管内，且线缆须用套管保护。

7.4.14  全装修住宅公共部位、套内的安全防范系统（访客对讲系统、室内入侵报警系统）的设置，应符合《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741 及《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394中的相关规定。

7.4.15  全装修住宅设置智能家居系统时，应在窗帘盒侧墙设置电源插座。

7.4.16  全装修住宅敷设的网络数据线应采用六类非屏蔽双绞线(CAT6)。

- 7.5  燃气

7.5.1  燃气工程的设计应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028 及《城镇燃气技术规范》GB 50494的相关规定。

7.5.2  燃气管线接口应与燃具靠近布置；采用波纹金属软管或橡胶软管与燃具连接时，其长度不应超过2.00m，并不应有接口；橡胶软管不应穿墙、楼板、吊顶、门和窗。

7.5.3  燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表7.5.3的规定。

表7.5.3 燃气管道与电气设备和相邻管道的最小净距

| 管道和设备 |  | 与燃气管道的净距（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行敷设 | 交叉敷设 |
| 电器设备 | 明装的绝缘电缆 | 250 | 100 |
|  | 暗装或管内绝缘电线 | 50（从所做的槽或管子的边缘算起） | 10 |
|  | 电源插座、电源开关 | 150（从边缘算起） | 不允许 |
|  | 配电盘、配电箱或电表 | 300 | 不允许 |
| 相邻管道 |  | 保证燃气管道、相邻管道的安装和维修 | 20 |

注：当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道100mm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至10mm。

7.5.4  高位安装燃气表时，表底距地面不宜小于1.40m；燃气表装在燃气灶上方时，燃气表与燃气灶的水平净距不应小于300mm；低位安装燃气表时，表底距地面或橱柜底面距离不应小于100mm。

7.5.5  当燃气表或燃气管设置在厨房橱柜内时，橱柜应具有自然通风功能。燃气表四周应预留不小于100mm的安装和检修空间。

7.5.6  燃气设施之间的水平管不应穿越燃气灶上方。

7.5.7  安装燃气热水器的地面和墙面应为不燃材料，燃气热水器与

燃气灶的水平净距不得小于300mm，燃气热水器与可燃、难燃材

料装修的建筑部位净距不宜小于：上方600mm、侧方150mm、后方

150mm、前方150mm。

7.5.8  燃气灶、燃气热水器与电气设备之间的水平净距不应小于表7.5.8 的规定。

表7.5.8 燃气灶、燃气热水器与电气设备之间的最小水平净距

| 名称 | 与燃气灶具的水平净距 （mm） | 与燃气热水器的水平净 距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 明装的绝缘电线或电缆 | 300 | 300 |
| 暗装或管内绝缘电线 | 200 | 200 |
| 电插座、电源开关 | 300 | 150 |
| 配电盘、配电箱或电表 | 1000 | 1000 |

8 材 料

8.0.1 全装修住宅室内装饰装修材料的选用宜符合表8.0.1 的要求。

表 8.0.1 全装修住宅室内装修材料选用

| 部位 | 功能空间 | 材料性能要求 | 常用材料列举 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 卧室 | 防滑、易清洁 | 地砖、木地板、PVC卷材地板等 |
|  | 起居室、餐厅 | 防滑、易清洁 | 地砖、木地板、石材等 |
|  | 厨房、卫生间 | 防滑、防水、易清洁 | 防滑地砖、石材等 |
|  | 阳台 | 防滑、防水、易清洁 | 防滑地砖、石材等 |
|  | 公共部位 | 防滑、防水、耐磨、易清洁 | 防滑地砖、石材等 |
| 顶面 | 起居室、餐厅、卧室 | 易清洁 | 涂料、木质、软膜等 |
|  | 厨房、卫生间 | 防水、易清洁 | 防水涂料、扣板、PVC等 |
|  | 阳台 | 防水、易清洁 | 室外涂料、扣板、木质等 |
|  | 公共部位 | 易清洁 | 涂料等 |
| 墙面 | 卧室、起居室、餐厅 | 防潮、易清洁 | 涂料、壁纸、扣板等 |
|  | 卫生间 | 防潮、易清洁 | 墙砖、石材、马赛克等 |
|  | 厨房 | 防火、防水、耐热、易清洁 | 墙砖、石材等 |
|  | 阳台 | 防晒、防水、易清洁 | 墙砖、防水涂料、石材等 |
|  | 公共部位 | 防潮、易清洁 | 墙砖、涂料、石材等 |

续表：

| 部位 | 功能空间 | 材料性能要求 | 常用材料列举 |
| --- | --- | --- | --- |
| 踢脚线 | 卧室、起居室、餐厅、阳台 | 耐磨、易清洁 | 瓷砖、木质、石材、金属、PVC等 |
| 窗台 | 卧室、起居室、餐厅 | 坚固、易清洁 | 石材、人造石、木质、金属材料等 |
|  | 厨房、卫生间 | 坚固、易清洁 | 同墙面相同材质的墙砖、石材等 |
| 操作台面 | 厨房 | 防水、防腐、耐磨、易清洁 | 人造石、石材等 |

8.0.2 全装修住宅公共部位及套内装修设计采用玻璃隔断、玻璃栏板等玻璃板材时，应采用安全玻璃并采用防自爆坠落措施和安全耐久的安装方式；安全玻璃应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的相关规定。

9 防 火

9.0.1 全装修住宅室内装饰装修设计 应符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 及《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 的相关要求。

9.0.2 全装修住宅室内各部位装修材料的燃烧性能等级不应低于表9.0.2的规定。

表 9.0.2.1 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

| 序号 | 建筑物及场所 | 建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |  | 其他装修装饰材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 |  |
| 1 | 单层、多层住宅 | - | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | - | B2 |

表 9.0.2.2 高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

| 序号 | 建筑物及场所 | 建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他装修装饰材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 | 床罩 | 家具包布 |  |
| 1 | 高层住宅 | - | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | - | B1 | B2 | B1 |

注：1.全装修住宅套内的厨房，其顶面、墙面、地面均应采用燃烧性能等级为 A 级的装修材料；厨房内固定家具应采用燃烧性能等级不低于 B1级的装修材料。

- 低层、多层住宅设有自动灭火系统的空间，除顶面外，其内部装修材料的燃烧性能等级可在表中规定的基础上降低一级；当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时，除顶棚外，其内部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表9.0.2.1规定的基础上降低一级；当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表9.0.2.1规定的基础上降低一级。100m 及以下的高层住宅设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，除顶面外，其内部装修材料的燃烧性能等级可在表9.0.2.2中规定的基础上降低一级。

9.0.3 疏散楼梯间和前室的顶面、墙面和地面均应采用A 级装修材料。

9.0.4 全装修住宅室内装修设计中墙面面层厚度不应影响建筑疏散走道净宽要求。

9.0.5配电线路的敷设应符合下列要求：

1 建筑物墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内严禁采用

明线直接敷设，导线必须采用导管或线槽敷设。电线的敷设应符合现行国家及广西壮族自治区相关规范和标准的规定；

2 配电线路敷设用的塑料导管、槽盒燃烧性能不应低于B1 级；

3 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1 或 B2 级的保温材中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施；

4 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定（或标准）”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《住宅设计规范》GB 50096

2 《住宅建筑规范》GB 50368

3 《民用建筑设计通则》GB 50352

4 《建筑设计防火规范》GB 50016

5 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

6 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

7 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

8 《低压配电设计规范》GB50054

9 《无障碍设计规范》GB 50763

10 《安全防范工程技术规范》GB 50348

11 《建筑照明设计标准》GB50034

12 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

13 《住宅信报箱工程技术规范》GB 50631

14 《城镇燃气设计规范》GB 50028

15 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

16 《智能建筑设计标准》GB/T50314

17 《建筑采光设计标准》GB/T50033

18 《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ 367

19 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229

20 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

21 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

22 《老年人居住建筑设计规范》GB 50340

23 《城镇燃气技术规范》GB 50494

24 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12

25 《房屋白蚁预防技术规程》JGJ/T 245

广西壮族自治区工程建设地方标准

全装修住宅室内装饰装修设计标准

- 条 文 说 明

目  次

1  总则	39

3  基本规定	40

4  套内空间	41

4.1  一般规定	41

4.2  套内入口	41

4.3  起居室	42

4.4  餐厅	42

4.5  卧室	42

4.6  厨房	43

4.7  卫生间	44

4.8  过道、套内楼梯及护栏	45

4.9  阳台	45

4.10 门窗	46

- 共用部分	48

6  室内环境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6.1采光、照明…………………………………………….…….. ..49

6.2 通风………………………………………..……………….…..50

6.3 隔声、降噪……………………………………………….……51

6.4 室内空气质量………………………………...…………..… . .51

7  建筑设备	53

7.1  给水排水	53

7.2  采暖、通风与空调	54

7.3  电气	55

7.4  智能化	58

7.5  燃气 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 59

9  防火…………………………………………………………………60

1 总  则

1.0.1 发展全装修住宅，符合国家节能减排的方针政策，全装修住宅是未来必然的发展方向。为规范全装修住宅的室内装饰装修设计，提高全装修住宅的设计质量，保证消费者权益，制定本标准。

1.0.2 对于既有住宅和改建、扩建住宅，不在本标准的适用范围内。非商品住宅项目、保障性住房项目和棚户区改造项目可参照本标准执行。

1.0.4 全装修住宅室内装饰装修设计涉及建筑、结构、给排水、燃气、暖通、电气、智能化、室内环境等专业，各专业已有规范规定内容，除必要的强调和重申以外，本标准不再重复，因此设计时除执行本标准外，尚应符合现行国家、行业、广西壮族自治区相关规范和标准的规定。

- 3、基 本 规 定

- 3.0.1 本条文明确全装修住宅室内装饰装修设计应贯穿和协调建筑设计全流程，强调全装修住宅室内装饰装修设计应从建筑方案设计阶段介入，与建筑设计各专业充分协调与综合，贯彻建筑装修一体化的设计理念。

- 3.0.2 为适应住宅装修工业化生产的需要，满足部品制造工厂化、施工安装装配化的要求，全装修住宅的室内装饰装修设计宜标准化、模数化、通用化。而为解决标准化和个性化之间的矛盾，装修设计应在满足标准化的基础上，兼顾个性化的需求。

- 3.0.3 为避免表达不清和设计内容的缺失，减少矛盾和交叉，全装修住宅室内装饰装修设计图纸应做到齐全完整，达到规范中要求的设计深度，本条予以强调。

- 3.0.8 在装修设计阶段进行材料污染物控制设计，根据装修方案预测建成后室内空气质量水平，评估方案的合理性，并制定全装修材料及部品环保控制要求，是工程选材、采购、施工质量控制的重要依据，是保障全装修住宅室内空气质量的重要措施。装修材料是室内主要的污染源，根据设计要求选用环保性能好的材料，是防止室内空气污染的关键。

- 4  套内空间

- 4.1  一般规定

4.1.1　室内装饰装修中，设计师在选择灯具时往往不太注意灯具悬挂后的高度，这样即便建筑层高满足要求，但是因为灯具底面距离地面较低，当居住者在灯具下方活动时就可能触碰到，产生潜在危险。

4.1.2  住宅中用水房间地面与墙面需做好二次防水，避免用水房间用水时出现渗水到相邻空间，用水房间地面铺设坡度应采用从入口处往里找坡引向地漏，不大于300*450mm的块状材料更易于找坡，便于使用水的及时排除，避免产生积水现象。

4.1.3  全装修固定家具设计时家具的尺寸应满足人体工程学，使用起来更舒适方便，固定家具应采用环保、难燃、防虫蛀、防潮、防霉变、易清洁的材料，方便后期使用的清洁与维护。

4.1.4  窗帘的设置可以起到遮阳、保护隐私的作用，应在建筑窗及连接阳台的推拉门安装或预留窗帘盒或窗帘杆的位置，以避免用户入住后出现窗帘盒或窗帘杆无法安装或安装困难的情况。卧室、起居室需要具备遮光性能好的窗帘，卫生间窗帘的作用是遮挡视线，可在窗洞内侧安装百叶等轻质的窗帘，厨房考虑油烟等问题一般不要求设有窗帘。

- 4.2  套内入口

4.2.1　套内入口是搬运大型家具和装饰装修材料的必经之路，既要考虑到大型家具、装饰装修材料的尺寸，又要考虑搬运家具、材料拐弯时需要的宽度尺寸，所以规定装饰装修后套内净高不应低于2400mm，净宽不宜小于1200mm。

4.2.3　入口处是套内外空间过渡的地方，在入口处附近墙面安装入口照明开关，待开启入户门后方便开启套内空间的照明灯具。

4.2.4  入口处的置物柜设计应结合入户配电箱和多媒体信息集线箱位置，为设备的使用、维护预留操作空间，确保其设备可正常使用。

- 4.3  起居室

4.3.1　在装饰吊顶或墙面装饰造型要考虑顶面空调机或墙面空调机安装条件，空调机的安装位置要考虑送风口不宜正对人长时间停留的地方，时间过长会造成人体的不舒适感和影响身体健康。

4.3.2　在住宅室内顶棚装饰装修中常有过度降低净高的现象，根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，由此制定本条规定。

4.3.4  根据人体工程学和模拟实验统计，成年人正面通行的平均宽度为520mm，当持有小件物体时，正面通行宽度都在900mm以内，另外，根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，由此对起居室的主要通道净宽做了规定。

4.3.5　起居室的机电点位和各类末端控制较多，位置设置不合理，则容易与家具、设施产生交叉，造成不方便使用或降低使用率等问题。

- 4.4  餐厅

4.4.1　餐厅靠近厨房布置，方便备餐和观察厨房的烹调情况。

4.4.3　根据人体工程学和模拟实验统计，成年人正面通行的平均宽度为520mm，当持有小件物体时，正面通行宽度都在900mm以内，由此对餐厅的主要通道净宽做了规定。

4.4.5  餐厅如设置主吊灯，吊灯的位置应在餐桌设置位置的正中心，既协调美观，也提高就餐时的舒适性。

- 4.5  卧室

4.5.1　针对室内装饰装修设计中有过度降低净高的现象，根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，由此制定本条规定。

4.5.2　 根据人体工程学和模拟实验统计，以及根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，由此对卧室的主要通道净宽做了规定。

4.5.4　在没有衣帽间的卧室里宜设置衣柜，衣柜如果是设计为推拉双门，衣柜的净深应在常规衣柜的厚度上加上推拉柜门的厚度，以便柜内挂上衣服后推拉柜门时，柜门不与柜内所挂衣服间产生摩擦，影响使用。

4.5.5  为减少空调机自行安装造成的墙体开洞影响结构安全，相应的墙体缺少加固措施等问题，住宅全装修设计应对空调机的安装位置、相应的墙体加固、开洞等预留条件考虑充分。另外，为避免空调直吹人体，送风口应避免直对床，造成使用者的不舒适感。

4.5.6　儿童在居室中碰伤的主要形式是跌伤，在儿童跌倒或被绊倒时，墙面外凸的造型，特别是呈尖锐的棱状、角状造型，更易增加碰伤的危险程度，由此制定本条规定。

- 4.6  厨房

4.6.2  针对室内装饰装修设计中有过度降低净高的现象，根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，由此制定本条规定。

4.6.3　抽油烟机的排烟管横管在吊顶上排布接入建筑排烟井，可增加厨房的美观性，并在接入排烟井处装上自动止烟阀，防止其他楼层用户排入排烟井中的油烟，因压力因素通过油烟井倒灌入厨房。

4.6.5　本条文根据现行国家行业标准《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262中的相关数据规定。

4.6.6　本条文根据现行国家行业标准《住宅厨房模数协调标准》JGJ/T 262中的相关数据规定。

4.6.7  厨房电源插座位置设置不合理，则容易与家具、设施产生交叉，造成不方便使用或降低使用率等问题，设置距离水槽过近会产生使用安全问题。

4.6.8  燃气专项设计往往不考虑装修设计，但燃气立管、燃气表的   位置很容易影响厨房空间的排布以及各类设备、设施、电器等的设   置。为了厨房能够实现整体设计，本条规定全装修设计应排布和安    放燃气管线与燃气表， 并与燃气专项设计单位进行沟通。同时，燃气立管、燃气表的位置在施工前应经燃气设计单位确认，以减少燃气专项设计对厨房整体设计的影响。

4.6.9  表4.6.9中所列的基本设施是满足住户基本使用需求的设施，可选设施是为不同需求的住户提供更多的选择从而提高居住品质   的设施。燃气热水器通常设置在厨房、阳台等半室外空间里，非燃气热水器（电热水器、太阳能热水器）通常设置在卫生间、厨房等有通风的空间。

- 4.7  卫生间

4.7.2  卫生间地面经常浸水，为防止墙体根部受潮，需要把地面防水层上反300mm，为了避免卫生间门口外地面被卫生间里面的水渗透，需要把防水层向外延伸500mm，两侧延展不小于200mm。这样基本上就能够避免卫生间内外交接处地面受潮。墙面防水覆盖地面防水是为了加强交接处的防水，而浴区墙面因综合考虑淋浴时人的高度以及水喷洒到人身上溅起的高度。并根据《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的相关规定。

4.7.3　卫生间在面积条件允许时，盥洗、便溺、洗浴等功能分离设置，这种做法在易于保持卫生整洁的同时，还能实现不同功能的同时使用，提高卫生间的功能使用效率；在干区和湿区间设置挡水门槛可以更好的降低湿区用水对干区的影响。

4.7.4  卫生间在装饰装修后中常有过度降低净高的现象，根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，由此制定本条规定。

4.7.7  《住宅设计规范》GB 50096-2011中5.4.6条规定“每套住宅应设置洗衣机位置条件”，洗衣机具有瞬间集中给排水特点，如没有专用的给排水接口和地漏，容易产生排水不畅的现象。同时，卫生间属于用水较多的空间，因此卫生间设有洗衣机的同时除有专用的地漏外，还应有专用的给排水接口和防溅电源插座。

4.7.8　在装饰装修设计中往往会对卫生间的排水立管及管井进行包饰设计，设计时除在适当的位置设置维修口外，还应预留满足设备的检修、维护的操作空间，确保其设备可正常检修维护。

4.7.10 表4.7.10中所列的基本设施是满足住户基本使用需求的设施，可选设施是为不同需求的住户提供更多的选择从而提高居住品质   的设施。

- 4.8  过道、套内楼梯及护栏

4.8.1　针对室内装饰装修设计中有过度降低净高的现象，根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，由此制定本条规定。

4.8.2  过道是搬运大型家具和装饰装修材料的必经之路，既要考虑到大型家具、装饰装修材料的尺寸，又要考虑搬运家具、材料拐弯时需要的宽度尺寸，由此对过道净宽做了规定。

4.8.3  由于目前装饰装修设计中，经常出现楼梯扶手延伸至户内临空部位，并依然采用高度为900mm的栏杆，难以满足防护需求，本条对室内栏杆的高度值予以强调。另外室内临空一侧的栏杆和扶手，其力学性能要求很少被提及，一些工程中室内栏杆的安装和加固措施不到 位，导致力学性能难以满足防护要求，本条对扶手、栏杆相应的设计荷载要求予以强调。

4.8.4  由于楼梯是家居意外跌伤、碰伤的主要区域之一，因此，要求楼梯踏步面层装饰装修宜设计用硬质、防滑、耐久的材料，并都应设计防滑措施。

4.8.5  根据《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，楼梯踏步高度不大于175mm时坡度最接近舒适标准，每级踏步高度应相同，避免使用者在上下楼梯产生习惯性迈步后，因突然改变的踏步高度造成摔倒。

- 4.9  阳台

4.9.1　室内装饰装修设计时阳台顶面应设置灯照明设备，从而提高阳台空间使用的舒适感。

4.9.2　衣服的晾晒为基本的生活需求，而阳台的通风、采光条件较好，设计时如做为生活阳台应考虑晾晒衣物的区域，顶面应设置使用方便，造型简洁，安装牢固的晾衣架，既方便生活又使阳台空间形态整洁美观。

4.9.4  本条规定了阳台设置洗衣机时的设计要求。

1 洗衣机具有瞬间集中给排水特点，如没有专用的给排水接口和地漏，容易产生排水不畅的现象。同时，还应有专用的给排水接口和防溅电源插座，避免使用时水溅到插座发生漏电或短路现象。

2 洗衣设备的下水管不得接驳在雨水排水管上，应接入污水排污管，避免洗涤废水中的磷化物混入雨水排水管后污染环境。

3  在未封闭的阳台应设置洗衣设备的防雨防晒设施，避免洗衣设备使用时被雨淋到产生安全隐患，且影响其使用寿命。

4.9.5  当未封闭的阳台设置燃气热水器时，应考虑阳台有受到雨水侵害的可能，结合安装位置合理的设置防雨防晒的设施，避免恶劣天气使用时产生安全隐患；封闭阳台设置燃气热水器时，热水器排烟管末端应接入建筑预留位置，严禁安装在封闭的套内空间，避免使用时发生意外。

- 4.10  门窗

4.10.1  入户门是连通套内外空间的入口，不仅需要具备一定阻隔套外空间的气温、噪音对套内空间的影响的功能，同时应具备防火防盗的功能，设计时门的开启不能阻碍影响消防设施和疏散通道以及相临入户门的正常使用，避免出现火灾时，造成人群疏散困难、消防设施无法使用，酿成人为事故。

4.10.3  厨房、餐厅、阳台的推拉门采用透明的安全型玻璃既可避免相连空间行人的碰撞，又能保证玻璃破碎不伤害人；卫生间采用漫射透光安全型玻璃门时，既可以起到保护隐私作用的同时又能保证玻璃破碎不伤害人，还可以增强卫生间在使用时的采光。

4.10.4 当凸窗窗台高度低于或等于450mm时，防护栏杆高度应从窗台面起算，其高度不应低于900mm；当凸窗高度大于450mm，但其可开启窗扇洞口底距窗台面的净高低于900mm时，窗洞口处应有防护措施，防护高度应从窗台装饰完成面起计算不应低于900mm。

4.10.5  室内装饰装修设计采用电动窗帘时，应在窗帘盒的一端根据设计时其空间窗帘使用的层数，对应的预留满足所需要的电源。

- 5  公用部分

5.0.1  全装修住宅共用部分的室内装饰装修包括从住宅公共出入口到入户门之间的公共使用、交通等空间（如：公共门厅、走道、信报间、电梯厅、楼梯间等），但机动车库、自行车库、设备用房等空间不在全装修设计范围内。

5.0.2  根据现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096中的相关规定，本条对全装修共用部分净高、净宽做出规定。

5.0.3  住宅共用部分所有照明设施在空间照度达到相关规范的前提下，应采用节能型灯具，遵循绿色、环保、经济的设计要求，降低使用能耗，减低后期使用成本。

5.0.5  住宅共用部分的墙面、柱面和门洞口为避免在家具、货物搬运时造成损坏，宜对相关部位的阳角护角采用成品护角的防护措施。

5.0.6  住宅共用部分装修设计如改变疏散门、消防栓、水井、电井等设备饰面材料后必须有明显的识别标识；楼梯间及电梯厅应设置有明显的楼层指示标识，入户门处还应有详细的门牌标识，利于用户、访客和消防员辨识。

5.0.7  信报箱也可设置在住宅入口附近有防雨设施的户外，应符合现行国家《住宅信报箱工程技术规范》GB 50631中的标准，选用智能信报箱时，应预留电源接口，以便为相关配套设备提供使用电源。

6  室内环境

6.1  采光、照明

6.1.1  《住宅设计规范》GB 50096规定了每套住宅应满足的天然采光条件，但是在室内装饰装修过程中，吊顶、吊柜、窗帘挡板等后加构件都可能会遮挡到采光，影响窗地面积比，为了避免后期装修导致采光不足问题，本条款规定无论何种程度的装修，都应满足原《住宅设计规范》GB 50096中的规定。

6.1.2   外窗是天然采光部位，如这些位置被遮挡就会影响采光、通风。目前有些住宅装修由于空间不够而在厨房外窗部位设置吊柜和排油烟机，这就可能产生遮挡阳光和通风不畅等问题。另外对于客厅推拉门、房间窗户位置，通常会有诸如吊顶、窗帘挡板等固定设施，如果设置不当也会产生遮挡阳光和通风不畅等问题。

6.1.3  我国位于北半球，南面、西面是阳光照射的主要方向， 朝西的房间由于下午阳光直射容易导致室内炎热，故需设置窗帘遮挡阳光，朝南的房间尽管可以避免下午阳光直射，但考虑到夏季高温，即使是早上的阳光，同样容易造成室内高温，故朝南、朝西房间宜设计用于遮阳的窗帘。

6.1.4  本条文主要是为了避免在室内照明设计中产生光照不足或光照太强以及眩光污染等问题，造成各种心理、生理不适。例如客厅电视的高亮度屏幕是反射眩光的高发地，如果不懂照明科学，在与电视相对的墙上再挂一盏灯，那么一旦电视打开，整个客厅就会被眩光笼罩。有些书房也有用光不当的情况，应正确处理台灯、桌面、人的座位角度三者的关系，选择防眩光的灯具，灯具安装的位置应高于视线，避免眩光直射眼睛。

6.1.5  《建筑照明设计标准》（GB50034）对住宅室内的照度和显色指数标准作了规定，详见《建筑照明设计标准》GB50034-2013表中5.2.1表住宅建筑照明标准值。

| 房间或场所 |  | 参考平面 及其高度 | 照度标准值（LX） | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 一般活动 | 0.75水平面 | 100 | 80 |
|  | 书写、阅读 |  | 300* |  |
| 卧室 | 一般活动 | 0.75水平面 | 75 | 80 |
|  | 床头、阅读 |  | 150* |  |
| 餐厅 |  | 0.75餐桌面 | 150 | 80 |
| 厨房 | 一般活动 | 0.75水平面 | 100 | 80 |
|  | 操作台 | 台面 | 150* |  |
| 卫生间 |  | 0.75水平面 | 100 | 80 |
| 注：* 宜用混合照明。 |  |  |  |  |

表中（LX）为照度单位，Ra为显色指数。

6.2  通风

6.2.1 《住宅设计规范》GB50096、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012，已经规定了各功能采光、通风窗地面积比要求，但是在室内装饰装修过程中，为了追求私密性、舒适性或豪华性等需求，通常会在原有建筑空间里面增加很多装修内容，例如各种吊顶装修、门窗隔断、酒柜、家具等，如果布置不当就可能满足不了上述规范的要求，故本条款规定无论何种程度的装修，都不应降低《住宅设计规范》GB 50096、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012对各功能空间的采光、通风要求。

6.2.2  通风处设置遮挡通风的固定设施或装饰物，会使通风面积减小，影响通风效果。

6.2.3  《住宅设计规范》GB50096规定了厨房通风窗户的最小面积，由于窗户的装修以及增加厨房设施等会减少窗户有效开窗面积，导致通风不足，故本规范规定无论何种程度的装修，厨房自然通风的窗洞净面积应不小于0.6m2；

6.2.4  新风输送路径很重要，机械通风应保证新风量从卧室客厅进来，经过走廊过道，然后到卫生间、厨房排出去，从而避免产生空气交叉污染。由于卧室、起居室是住户活动的主要空间，也是空气调节的重点区域，因此应使新风从这些区域进入；而卫生间、厨房的空气相对污浊，同时排风产生的噪音对生活影响不大，故通常作为排风区域。

6.3  隔声、降噪

6.3.1  对于隔声控制，国家已经出台了相关规范，保证了住宅室内环境的声学质量，装饰装修完成后的室内各功能空间不应违反国家相关规范规定。

6.3.2  噪音影响居民的生活质量，通过装饰装修设计改善室内声环境是提高生活质量的一个重要方面，在装饰装修设计中根据噪音传播方式采取相应的控制措施，如增强建筑围护结构的隔声量，对结构传声的声源进行减振处理等。

1  住宅室内诸如卫生间等空间，通常会有换气扇、多功能浴霸等设备，工作时容易产生震动噪音，影响使用，比较好的治理措施是装修中采用柔性材料减小设备震动，降低噪音影响。

2  当住宅室内墙面与电梯井临近时，一旦电梯启动，室内就可以听到电梯电机声音和震动，影响居住者生活、休息。在室内装修中可通过铺设隔音棉、减振垫等措施来满足国家有关规范对隔声、降噪的规定。

3  当住宅毗邻城市交通干道，人员密集的建筑走廊、门厅、体育场馆、商业中心以及有噪声污染的设备用房时，室外噪音容易通过与之接壤的墙面、窗户传入室内。故应加强住宅室内相关部位的吸音、隔声设计。

4  住宅室内视听室、书房、卧室等需要有安静的环境，这些房间对隔声要求较高，通常可铺设隔音棉、隔音垫、采用吸音窗帘等措施来达到隔声、吸音的效果。

6.4  室内空气质量

6.4.1  装饰装修材料挥发出来的各种气体如氨、甲醛、苯、TVOC等对健康危害很大，另外某些材料还会为霉菌和细菌生长提供养料，对人体的危害更大，故在室内装饰装修中，应按照国家相关规范规定来选用材料。

6.4.2  在装饰装修设计中，特别是新建的大批量的单元式住宅装饰装修，对材料、通风等因素进行预前综合性评价，发现问题随即调整，是提高住宅室内空气质量的一个重要措施。

6.4.3  内保温墙面保温层位于室内，如安装不到位或对保温材料的密封不严密就可能在一段时间后使保温材料老化并散发有害物质污染室内环境。

6.4.4  大面积使用木制板材，可能会导致有害气体聚集超标污染室内环境。此外木制板材越多，与之相关的材料诸如胶粘剂、油漆等使用量也会增大，而这些都属于有机溶剂，会散发出对人体有害的气体，故从环境安全角度出发，室内墙面不宜大面积使用木制板材装饰。另外从防火安全角度出发，室内空间也不宜大量使用易燃的木材。

6.4.5  地毯吸水性强，清洗时渗到纤维内部的水分不易除去，如果不能及时晾干，就容易发霉成为细菌滋生的场所。另外从防火安全考虑地毯应采用有阻燃作用的环保地毯，否则如果发生火灾，地毯不仅易燃，而且燃烧时会产生有毒气体危害住户的安全。此外大面积固定地毯难以清洁，容易造成细菌滋生，对人产生健康危害。

- 7  建筑设备

- 7.1  给水排水

7.1.1  全装修住宅室内的给水、排水设计是对建筑给水、排水设计的延续和完善，因此应符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50324中有关规定。

7.1.2  户内设给水总阀，方便住户使用过程中遇到漏水问题需检修时、长期无人居住时，可以及时关闭总阀，不需再通知物业人员，以避免漏水太多，浪费水资源。

7.1.3  户内拖把池水龙头可预留在卫生间内，也可以设置在阳台上。

7.1.4  桂北较寒冷地区或装修标准要求较高冬季有采暖需求时，住宅户内房间温度较高，当管道内水温低于环境温度时，管道及设备的外壁会产生凝结水，影响使用和环境卫生，并有可能损害电气线路，因此应采取防结露措施。

7.1.6  广西地区一般土建施工时都有安装可再生能源集中热水供应系统入户的要求，针对一些住户需改造热源时提出应安装计量装置的要求，户内安装的计量装置可采用IC卡水表、远传水表等装置。

7.1.7  天气寒冷时，一般卫生间内是封闭空间，燃气热水器安装在卫生间内，容易造成CO集聚浓度过高，容易引起中毒，故规定燃气热水器安装在通风良好的地方，而不应该安装在卫生间内，且严禁采用直排式燃气热水器，推荐采用强排式燃气热水器。

7.1.8  共用一路管道，切换使用，避免管道系统过于复杂、不便使用或造成浪费等问题的产生；管道切换时应设阀门切换。

7.1.10 同层排水的具体做法，可参考《建筑同层排水系统技术规程》CECS247。

7.1.11 卫生间底面、面层、墙面宜做防水处理。

7.1.12 检查口是为检修管道时使用，装修时不宜将检查口封闭，可采用设检修门等的形式处理。

7.1.13 为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内，对居住者卫生健康造成影响，当厨房与卫生间相邻布置时，不应共用排水管（包含立管、支管），而应分别设置管道。

7.1.14 客厅、餐厅、卧室等对环境要求较高，故规定排水管不得穿越这些地方，避免管道排水时产生的噪音或管道泄漏时影响住户环境卫生；此外烟道内气温高，易使管道外壁产生冷凝水，会引起管道或设备腐蚀。

7.1.15 空调冷凝水排入屋面雨水管，可能导致雨水管内正压将雨水从空调冷凝水口处冒出，对空调排水产生影响，故规定不得排入屋面雨水排水管。

7.1.18 本条对地漏的设置原则进行规定。

2 在干湿分离的卫生间的干区设置地漏时，容易出现因地漏长时间未使用导致地漏存水弯干涸现象，该现象导致地漏隔气功能失效，污水管道内的污浊气体串至卫生间，对住户卫生健康造成影响，因此要求干区的地漏应采用密闭地漏或防干涸地漏。

7.1.19 给水管道预留的接口可采用DN20的快速接头。

7.1.20 全装修住宅消防设施包括住宅套内和公共部位的消防设施。

- 7.2  采暖、通风与空调

7.2.2  本条规定对于全装修住宅至少要在居住空间设置空调设施或预留空调设施安装条件，避免住户重新敲打和安装。一般集中空调系统的风机盘管可以方便地设置室温控制设施。分体式空调器（包括多联机）的室内机也均具有能够实现分室温控的功能。风管机需调节各房间风量才能实现分室温控，有一定难度。因此，也可将温度传感器设在有代表性房间或监测回风的平均温度，粗略地进行户内温度的整体控制。

7.2.4  室内空调设备的冷凝水应该通过建筑设计预留的专用排水管或就近间接排入附近污水或雨水地面排水口（地漏）等方式有组织排放，以免无组织排放的冷凝水影响室外环境，也需要注意冷凝水管不能直接接入污水管或雨水管，避免水管堵塞导致的返流以及臭味通过冷凝水管扩散至室内的现象发生。

7.2.6  住宅室内装修设计时，为了美观需要可能遮挡进出风口，导致风量不足，致使室内的空调效果不佳，因此，对于室内机需要核算相关阻力，保证室内机的风压足够克服这些阻力，这样才能保证室内机送出足够的冷（热）量，达到空调效果；对于室外机进出风口的遮挡设置应合理，不影响其散热。

7.2.7  厨房排油烟机的排气量和卫生间排风机的排气量参数均参照《住宅设计规范》GB 50096第6.4.4条的相关规定：“厨房排油烟机的排气量一般为300~500m3/h，有效进风截面积不小于0.02m2，相当于进风风速4~7m/s，由于排油烟机有较大风压，基本可以满足要求。卫生间排风机的排气量一般为80~100m3/h，虽风压较小，但有效进风截面积不小于0.02 m2，相当于进风风速1.1~1.4m/s，也可以满足要求。”厨房排油烟系统由吸油烟机、排气道、止逆阀和屋顶风帽等部分组成。根据到目前为止对大量厨房排气系统的实际检测结果，由于吸油烟机在通过排气道排气时存在大小不同的阻力，相对于吸油烟机标称风量900~1200 m3/h，实际排入排气道的排气量也基本在此范围。本楼层吸油烟机不工作时，排风口静压不应大于5Pa，这是考虑一般止逆阀会有轻微的漏气和压力波动现象。但如果排风口静压过大，则说明止逆阀存在问题，排气道向厨房室内的漏气量较大，会影响到未开吸油烟机厨房的空气品质，本条对厨房、卫生间排风设备根据风量进行选择，予以强调。

7.2.8  本条强调排油烟机只能通过建筑设计的竖向排烟道排烟。通过排烟道排烟容易造成各层互相串烟，因此应采取安装止逆接口避免上述情况发生。

- 7.3  电气

7.3.1  本条对配电箱、信息配线箱的设置原则进行规定。

1 本条规定了配电箱、信息配线箱的设置位置。

2 电梯运行产生的震动会影响配电箱内的断路器，使之产生误动作；卫生间隔墙、建筑外墙等部位设置配电箱、信息配线箱难以保证箱体的防水绝缘；配电箱、信息配线箱安装在分户隔墙上会影响邻居的生活，且无法保证户间墙体隔声。

3 本条规定了配电箱、信息配线箱的安装高度。

4 本条规定避免了因竖向强、弱电管线多造成管线集中、交叉的现象。

7.3.2  室内装修设计选用户式中央空调等大功率用电设备时，应充

分考虑与建筑设计配电箱的电气参数匹配。主要避免以下两种情况：单相配电箱配三相用电设备，造成用电设备无法使用；三相配电箱配单相大功率用电设备造成三相无法平衡，配电箱总开关过载跳闸。

住户配电箱当采用三相电源进户时，遇到功率较大的负荷，各相负荷的分配很难保持平衡，不宜规定具体三相平衡度，特别是单相季节性负荷（空调等），不同季节不可能完全平衡，但应确保住户正常使用。

7.3.3  除壁挂分体式空调器的电源插座回路外，其他电源插座回路

均应设置剩余电流动作保护器，剩余动作电流不应大于30mA。

7.3.6  表7.3.6中套内各房间电源插座数量为基本配置，实际安装

数量可结合用电设备和装修方案确定，不应少于本表中规定数量。

除卫生间外，表7.3.6 中安装高度，为一般情况下安装高度，可根据用电设备、家具高度适当调整，如电视柜的插座如选择高于桌面，则插座高度宜高于电视柜桌面0.15m（考虑插头、电源适配器的尺寸，连接导线的弯曲半径）；壁挂电视机，插座底边不宜低于电视机底边。但除了埋地安装的插座，最低高度不应低于0.3m，并应符合其他规范的相关规定。

厨房洗涤池下方备用电源插座可用于净水器或厨余垃圾处理器，每个可分居住空间门口备用电源插座可用于清扫时使用吸尘器、夜间感应灯等。

其他用途的房间，应根据其用途及室内墙面装修设计和家具布置，合理设置电源插座位置、数量。

壁挂式燃气热水器安装高度一般为1.5m，故燃气热水器电源插座采用1.5m。

7.3.7  从安全角度出发，要求1.8m 及以下的电源插座采用带安全

门的产品。

7.3.8  电气设备的防护等级应按照《外壳防护等级（IP 代码）》

GB 4208 的规定执行。

露天或无避雨措施的室外场所，可使用IP54 及以上高防护等

级的插座。但大部分产品插上插头时，防护等级失效；即便使用插

上插头仍能保持防护等级的插座，非专业人员操作不当，还是容易

发生电击事故。

7.3.9  本条是针对全装修住宅设计容易忽视的问题制订的。照明设

计应符合《建筑照明设计标准》GB 50034 等的要求，消防应急灯应

符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945 等的要求。

7.3.10  《灯具一般安全要求与试验》GB 7000.1 规定了灯具的通用要

求，该标准等同于国际标准IEC 60598-1。该标准中灯具依据防触

电保护型式分类包括：0 类灯具、Ⅰ类灯具、Ⅱ类灯具和Ⅲ类灯具。

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 第7.2.9 条规定“当采用Ⅰ类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地”。0 类灯具属于淘汰产品，比0 类灯具更安全的Ⅰ类灯具和Ⅱ类灯具将是最常用的灯具。室内装修设计中选用的嵌入式灯具，大部分是Ⅰ类灯具；作为室内装修设计，无法限制并规定住户不使用Ⅰ类灯具，故要求所有照明配电线路应敷设PE 线。

7.3.11 本条旨在细化卫生间的电气安全设计要求。目前住宅装修

设计中比较容易忽视这些安全措施，故在此予以强调。

1设有洗浴设备的卫生间，应将以下设备作局部等电位联结：卫生间电源插座PE 线、金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管、建筑物地面墙面钢筋网，可不包括金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物。局部等电位联结采用BV-1x6-PC20-WC/FC 作为联结线暗敷到需联结设备的附近；联结线与设备的联结方法建议优先采用抱箍法，具体可参考中南标图集《民用建筑防雷与接地装置》，如能保证联结可靠性也可采用其他方法。

2 设有洗浴设备的卫生间0、1、2 区的定义见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中附录D。

- 7.4  智能化

7.4.1  本条确定全装修住宅套内应设置的智能化系统。

7.4.2  住宅楼电梯前室、内走廊、地下室往往由于信号屏蔽等问题，导致手机信号不畅。本条强调，上述部位应设置移动通信室内信息覆盖系统，同时要注意，设置本系统时要满足各运营商的覆盖要求，以保证手机信号全覆盖。

7.4.3  根据实态调研本条文规定了每套住宅应有的相关电气设备。

7.4.4  随着家居智能化的发展，现阶段大部分用户均利用已有网络插座连接无线路由器。而装修设计中大多不考虑无线路由器的放置位置，由于网络插座设置位置较低，在使用中容易出现明线过长或信号被遮挡等问题，给后期使用带来了一定的困扰。本条强调无线路由器的安装位置应在全装修设计中充分考虑，与家具、墙面、吊顶等结合布置，并做好使用过程中无线路由器难以放置的问题。

7.4.5  本条文对每套住宅设置的信息配线箱的电气线路要求进行了规定。

7.4.6  根据实态调研确定本表内容，设计中也可根据业主需要确定弱电设施位置。表7.4.6中套内各房间弱电插座数量为基本配置，实际安装数量可根据装修方案确定，不应少于本表中规定数量。

表7.4.6中有线电视插座、电话插座、网络插座等的安装高度，为一般情况下的安装高度，可根据用电设备、家具高度适当调整，如电视柜的电视插座如选择高于桌面，则电视插座高度宜高于电视柜桌面0.15m（考虑与电源插座同高）；壁挂电视机、插座底边不宜低于电视机底边。但除了埋地安装的插座，最低高度不应低于0.3m，并应符合其他规范的相关规定。

其他用途的房间，应根据其用途及室内墙面装修设计和家具布置，合理设置有线电视插座、电话插座、网络插座等的位置、数量。

7.4.7  本条明确访客对讲系统的基本功能及可拓展功能，可根据具体情况进行设置。

7.4.8  别墅或高档住宅的智能化和安全防范比一般性住宅的要求高，要采用多种的识别技术。

7.4.9  本条文规定了有安保中心控制的小区应使控制室与住户之间设置紧急呼叫求助装置等联动措施。

7.4.10 本条文根据实态调研对探测监控系统提出相应要求。

7.4.11 可燃气体探测报警系统的设计应按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第7.3.2条和第8章、《家用燃气报警器及传感器》CJ/T374、《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146等的要求执行。

7.4.12本条根据实测认证确定了信息配线箱的安装高度、适宜安装位置。

7.4.13 为了避免不同电压等级的弱电线路之间产生电压差、电磁干扰等各种破坏情况制定了本条文。

7.4.14 本条在于强调访客对讲系统、入侵报警系统、安防监控系统、出入口控制系统等安全技术防范系统设计的主要依据。

- 7.5  燃气

7.5.1  本条主要强调一体化设计中燃气工程的设计应遵照的基本规范。

7.5.2  本条对软管连接燃气具的长度，以及橡胶软管的排布原则作出规定。

7.5.3~7.5.8  部分内容为《城镇燃气设计规范》GB 50028、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ 12中的规定，本标准予以强调。另外，对燃气表、燃气灶、燃气热水器设置位置及与厨房家具之间的关系、安装条件、预留空间等提出要求，在装修设计中予以强调。

7.5.5  橱柜的自然通风可采用设置百叶、孔洞等方式。

9   防 火

9.0.1高级住宅的标准与《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017一致。材料的耐燃性是根据材料的燃烧特征分为A、B1、B2和B3四个等级，全装修住宅内部常用装修材料的燃烧性能等级划分举例见表9.0.2。

9.0.2 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例

| 材料类别 | 级别 | 材料举例 |
| --- | --- | --- |
| 各部位材料 | A | 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、天然石材、金属复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板等 |
| 顶棚材料 | B1 | 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料、复合铝箔玻璃棉板等 |
| 墙面材料 | B1 | 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、难燃PVC塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色难燃人造板、难燃玻璃钢、复合铝箔玻璃棉板等 |
|  | B2 | 各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料璧纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革、实木饰面装饰板、胶合竹夹板等 |
| 地面材料 | B1 | 硬PVC塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、难燃羊毛地毯等 |
|  | B2 | 半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板等 |
| 材料类别 | B1 | 经阻燃处理的各类难燃织物等 |
|  | B2 | 纯毛装饰布、经阻燃处理的其他织物等 |
| 其他装修 装饰材料 | B1 | 难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料、聚四氟乙烯塑料、难燃脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经难燃处理的各类织物等 |
|  | B2 | 经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃 钢、化纤织物、木制品等 |

当采用不同装修材料分几层装修同一部位时，各层的装修材料只有基层为等于或高于其耐燃等级的材料，这些装修材料燃烧性能等级的确认才是有效的。 但有时会出现一些特殊的情况，如一些隔音、保温材料与其他不燃、难燃材料复合形成一个整体的复合材料时，对此不宜简单地认定这种组合做法的耐燃等级，应进行整体的试验，合理验证。

9.0.2本条规定了配电线路敷设方式、敷设用导管或槽盒的材料等防火要求，电线电缆的绝缘护套等其他要求尚应符合现行国家及海南省相关规范和标准的规定。

1.旨在明确塑料导管、槽盒的阻燃性能，塑料导管、槽盒的燃烧性能等级和分级判据见《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624第5.2.3条等。

2.电线因使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等均能引发火灾，因此不应在可燃保温材料中直接敷设，而需采取穿金属导管保护防火措施。同时，开关、插座等电器配件也可能会因为过载、短路等引发火灾，因此，规定安装开关、插座等等电器配件的周围应采取可靠的防火措施，不应直接安装在难燃或可燃的保温材料中。3.过去发生在有可燃物的闷顶或吊顶内的电气火灾，大多数因未采取金属导管保护，电线使用年限长、绝缘老化，产生漏电着火或电线过负荷运行发热着火等情况而引起。

9.0.3 建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺等，当需要设置时，不应靠近电气线路、火源或热源，或采取隔离措施。

9.0.4 照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装饰材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装饰材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。

9.0.5 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。

9.0.5民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级

| 序号 | 建筑物及场所 | 建筑规模、性质 | 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他装修装饰材 料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 | 床罩 | 家具包布 |  |
| 1 | 单层、多层住宅 | - | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | - | - | - | B2 |
| 2 | 高层住宅 | - | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | - | B1 | B2 | B1 |